- Тема: Общие требования взрывобезопасности объектов нефтеперерабатывающей промышленности

?Что является критерием взрывоопасности, согласно Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств?

+Количественное значение энергетического потенциала технологических блоков, входящих в технологическую систему, определяемое расчетом

=Класс опасности обращающихся в процессе веществ

=Температура самовоспламенения паров, обращающихся в процессе веществ

=Скорость распространения горения, обращающихся в процессе веществ

?Каким показателем характеризуется уровень взрывоопасности технологических блоков, входящих в технологическую систему?

=Энергией сгорания парогазовой фазы в кДж

+Категорией взрывоопасности

=Приведенной массой вещества, участвующего во взрыве в кг

=Радиусом зон разрушения в м

?В какой документации должны быть приведены способы и средства, исключающие выход параметров за установленные пределы?

+В исходных данных на проектирование, проектной документации, технологической регламенте

=В исходных данных на проектирование и технологическом регламенте

=В проекте и технологическом регламенте

=Только в технологическом регламенте

?В массообменных процессах при отклонении технологических параметров от регламентированных значений возможно образование неустойчивых взрывоопасных соединений. Как в таком случае должно осуществляться регулирование этих параметров?

=Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности автоматически, с технологическими блоками II категории взрывоопасности ручное дистанционное, с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту

+Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности автоматически, для установок III категории взрывоопасности допускается управление вручную при обеспечении автоматического контроля указанных параметров и сигнализации о превышении их допустимых значений

=Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности автоматически, с технологическими блоками II категории взрывоопасности ручное дистанционное при обеспечении автоматического контроля указанных параметров и сигнализации о превышении их допустимых значений, с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту

=Для установок с технологическими блоками I, II и III категории взрывоопасности автоматически, а при Q   10 допускается ручное дистанционное

?Как должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, транспортирующих СГ, ЛВЖ и ГЖ на сливо-наливных эстакадах?

=Управление по месту

=Управление дистанционно (из безопасного места)

+Управление по месту и дистанционно (из безопасного места)

=Определяется разработчиком проекта

?Какие сведения являются основополагающими для выбора оборудования при разработке технологических процессов?

=Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования и показатели надежности

=Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования и требования действующих нормативных документов

=Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования, задание на проектирование и требования действующих нормативных документов

+Исходные данные на проектирование, требования действующих нормативных документов и показатели надежности

?Каковы требования предъявляются к оборудованию, выведенному из действующей технологической системы?

=Оборудование должно быть изолировано от действующей системы и, нанесенное на нем обозначение номера по технологической схеме закрашено

+Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II категории взрывоопасности, во всех остальных случаях оно должно быть изолировано от действующих систем

=Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с взрывоопасными технологическими блоками, а при расположении на наружной установке оно должно быть изолировано от действующих систем

=Оборудование должно быть демонтировано

?Что должно быть учтено при выборе компрессоров и насосов для перемещения горючих, сжатых и сжиженных газов, ЛВЖ и ГЖ?

=Показатели надежности и конструктивные особенности

=Показатели надежности, конструктивные особенности и параметры работы

+Показатели надежности, конструктивные особенности с учетом критических параметров, физико-химические свойства перемещаемых продуктов и параметры технологического процесса

=Показатели надежности, конструктивные особенности с учетом критических параметров, исполнение по взрывозащите и физико-химические свойства перемещаемых продуктов

?В каких случаях допускается применение для нагнетания ЛВЖ и ГЖ поршневых насосов?

=При наличии блокировок по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости

=При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости

=При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости, а также блокировок, срабатывающих автоматически при превышении значений критических уровней в расходной и приемной емкостях

+В исключительных случаях при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования

?В каких местах не допускается размещать фланцевые соединения трубопроводов с взрывопожароопасными, токсичными и едкими веществами?

+Над местами, предназначенными для прохода людей и рабочими площадками

=Над автодорогами и тротуарами

=На трубопроводах, идущих по стенам зданий

=На трубопроводах, проложенных по эстакадам

?В каких случаях на трубопроводах следует применять арматуру под приварку?

=При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков любой категории взрывоопасности

+При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении

=При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I и II категории взрывоопасности и температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении

=При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа

?Что в технологических схемах относится к разряду противоаварийных устройств, используемых для предупреждения аварий и предупреждения их развития?

=Все устройства, задействованные в системе ПАЗ, включая исполнительные механизмы

=Запорная арматура, средства защиты от превышения давления, огнепреградители

+Запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва

=Запорная арматура, предохранительные устройства от превышения давления, огнепреградители, автоматические системы подавления взрыва и системы для аварийного опорожнения аппаратов

?Каким образом обеспечивается надежность обеспечения систем управления и ПАЗ сжатым воздухом?

=Установкой резервного компрессора с включением его автоматически при остановке рабочего

=Переключением сети воздуха КИПиА на заводскую сеть сжатого воздуха через осушитель

=Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и ПАЗ в течение 1 часа

+Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и ПАЗ при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом, но не менее 1 часа

?Что должно быть учтено в системах управления и защит электроснабжающих организаций при электроснабжении объектов, отнесенных к особой группе I категории надежности электроснабжения?

=Наличие АВР между каждым из трех самостоятельных источников электроснабжения

+Линии электроснабжения не должны оборудоваться системами автоматической частотной разгрузки (АЧР)

=Должна быть обеспечена селективность защит на устройствах электроснабжающей и электропотребляющей организаций

=Обеспечена возможность синхронизации третьего независимого источника у предприятия-потребителя с электроснабжающей системой

?Кем утверждается перечень производств (цехов, отделений, участков, установок) и отдельных объектов, для которых разрабатывается ПЛАС?

=Руководителем организации

+Техническим руководителем организации

=Руководителем организации и согласовывается с территориальным органом Ростехнадзора

=Техническим руководителем организации и согласовывается с территориальным органом Ростехнадзора

?Что должен содержать ПЛАС?

=Порядок действий персонала в случае аварии

=Постадийный анализ сценариев развития аварийных ситуаций

+Титульный лист, оперативную часть с характеристикой опасности объекта и порядком действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и расчетно-пояснительную записку с анализом опасности возможных аварийных ситуаций на объекте

?От чего зависит содержание оперативной части ПЛАС?

+От уровня аварийной ситуации, который зависит от масштаба развития аварии

=От состава используемых химических веществ на объекте

=От численности работников организации

=Устанавливается разработчиками ПЛАС

?Каким масштабом развития определяется уровень аварийной ситуации "Б" в оперативной части плана локализации и ликвидации аварийной ситуации?

=Аварийная ситуация развивается в пределах цеха

=Аварийная ситуация характеризуется развитием и выходом за пределы территории организации, возможностью воздействия поражающих факторов на население близлежащих населенных пунктов и другие организации, а также на окружающую среду

+Аварийная ситуация характеризуется переходом за пределы одного блока (цеха, установки, производственного участка) и развитием в пределах организации

=Аварийная ситуация развивается в пределах производственного участка

- Тема: Требования к оборудованию, применяемому на объектах нефтеперерабатывающей промышленности

?По каким критериям классифицируются технологические трубопроводы давлением до 10 МПа (включительно)?

=В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность) подразделяются на группы "А" и "Б" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на четыре категории (I, II, III, IV)

+В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность и вредность) подразделяются на группы "А", "Б", "В" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на пять категорий (I, II, III, IV, V)

=В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность и вредность) подразделяются на группы "Аа", "Аб", "Ба", "Бб", "Бв", "В" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на пять категорий (I, II, III, IV, V)

=В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность и вредность) подразделяются на группы "Аа", "Аб", "Ба", "Бб", "Бв", "В" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на три категории (I, II, III)

?По каким показателям выбирается тип уплотнительной поверхности фланца для соединения технологических трубопроводов давлением до 10 МПа (включительно)?

=Группа и категория трубопровода

+Транспортируемая среда (группа трубопровода) и давление (РУ)

=Группа трубопровода

=Давление (Ру)

?Требования к соединению элементов трубопроводов, работающих под давлением свыше 35 МПа:

=Только сваркой в стык

=Сваркой в стык или, в обоснованных случаях, сваркой с подкладочным кольцом

+В соответствии со специальными требованиями и техническими условиями

=Устанавливаются разработчиком проекта

?На какие виды подразделяется трубопроводная арматура по эксплуатационному назначению?

=Запорно-регулирующую, предохранительную, защитную и фазоразделительную

=Запорно-регулирующую, предохранительную, распределительную и защитную

=Запорно-регулирующую, предохранительную, распределительную, защитную и газоотделительную

+Запорную, регулирующую, предохранительную, распределительную, защитную и фазоразделительную

?На каких технологических трубопроводах запрещается применение сальниковых, линзовых и волнистых компенсаторов?

+Сальниковые, линзовые и волнистые запрещено применять на трубопроводах с давление выше 10 МПа; сальниковые - на трубопроводах транспортирующих среды групп А и Б

=Сальниковые, линзовые и волнистые запрещено применять на трубопроводах с давление выше 35 МПа; сальниковые - на трубопроводах транспортирующих среды групп А

=Сальниковые, линзовые и волнистые запрещено применять на трубопроводах с давление выше 35 МПа; сальниковые - на трубопроводах транспортирующих среды групп А и Б

=Сальниковые, линзовые и волнистые запрещено применять на трубопроводах с давление выше 10 МПа и на трубопроводах транспортирующих среды групп А и Б

?Каким требованиям должны соответствовать манометры, используемые для испытания технологических трубопроводов?

=Манометры должны быть поверены и опломбированы, иметь паспорт и сертификат соответствия, класс точности не ниже 1,5, диаметр не менее 180 мм и шкалу на номинальное давление на 10% выше измеряемого

+Манометры должны быть поверены и опломбированы, иметь класс точности не ниже 1,5, диаметр не менее 160 мм и шкалу на номинальное давление 4/3 измеряемого

=Манометры должны быть поверены и опломбированы, иметь паспорт и сертификат соответствия, диаметр не менее 160 мм и шкалу на номинальное давление 4/3 измеряемого

=Манометры должны иметь паспорт и сертификат соответствия класс точности не ниже 2,0, диаметр не менее 180 мм и шкалу на номинальное давление на 10% выше измеряемого

?Можно ли использовать для установки на трубопроводы арматуру с просроченным гарантийным сроком?

=Использование такой арматуры запрещено

=Допускается при согласовании с заводом-изготовителем

=Допускается при положительном заключении экспертизы промышленной безопасности

+Допускается после проведения испытаний на прочность и плотность

?Каким образом выбирается уровень взрывозащиты электрооборудования?

=В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности

+В соответствии с требованиями к устройству электроустановок

=В зависимости от степени изношенности электрооборудования

=В соответствии с требованиями строительных норм и правил

?Каким условиям (расстояние) должны соответствовать крепления трубопроводов (отношение частоты возмущающего импульса главной гармоники fвозм к частоте свободных колебаний трубопроводов)?

=fвозм / fтр меньше 0,85 или fвозм / fтр больше 1,4

=fвозм / fтр меньше 0,95 или fвозм / fтр больше 1,5

=fвозм / fтр меньше 0,65 или fвозм / fтр больше 1,6

+fвозм / fтр меньше 0,75 или fвозм / fтр больше 1,3

?Устройство в машинном зале незасыпных каналов и приямков:

+Не допускается

=Допускается

=Допускается во время ремонта электрооборудования

=Допускается в исключительных случаях

?Вместимость буферных емкостей выбирается так, чтобы степень неравномерности давлений была менее чем:

=P-0,34

=2P-0,34

+3P-0,34

=4P-0,34

?Каким должно быть число фланцевых соединений трубопроводной обвязки компрессорных установок?

+Минимальным

=Максимальным

=Установлено проектом

=Установлено правилами по эксплуатации

?Что необходимо предусматривать для сглаживания пульсаций давлений сжатого воздуха или газа в компрессорной установке?

=Специальные воздушные фильтры

=Воздушные мембраны

+Воздухосборники или газосборники (буферные емкости)

=Амортизационные устройства

?Какие документы и технические устройства предъявляются при проведении приемочных испытаний взрывозащищенных вентиляторов?

=Опытные образцы и конструкторская документация

=Техническое задание или контракт, протокол и др., проект технических условий

=Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, техническое описание, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту), программа и методика испытаний

+Все перечисленные документы и опытные образцы

?Какие мероприятия следует выполнить до начала монтажа взрывозащищенного вентилятора?

=Осмотр взрывозащищенного вентилятора, двигателя и выверку места их установки и фундамента под монтаж в соответствии с проектной документацией; проверку сопротивления изоляции двигателя и затяжки болтовых соединений

=Осмотр взрывозащищенного вентилятора, двигателя и выверку места их установки и фундамента под монтаж в соответствии с проектной документацией; проверку осевого и радиального зазоров между рабочим колесом и коллектором (для радиальных вентиляторов) и рабочим колесом и обечайкой корпуса (для осевых вентиляторов)

+Осмотр взрывозащищенного вентилятора, двигателя и выверку места их установки и фундамента под монтаж в соответствии с проектной документацией; проверку сопротивления изоляции двигателя и затяжки болтовых соединений; проверку осевого и радиального зазоров между рабочим колесом и коллектором (для радиальных вентиляторов) и рабочим колесом и обечайкой корпуса (для осевых вентиляторов); проверку качества резиновых упругих элементов виброизоляторов

?Что необходимо проверить перед пуском взрывозащищенных вентиляторов?

=Наличие смазки в подшипниках двигателей и узлах вала рабочих колес

=Отсутствие льда на рабочем колесе и обледенения на гибкой вставке вентиляторов в зимнее время

=Надежность заземления корпусов вентиляторов, двигателей и при необходимости отвод статического электричества с вала привода

+Все перечисленное

- Тема: Специальные требования безопасности для организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей промышленности

?На какие объекты распространяются Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением?

=Газонаполнительные и газораздаточные станции и пункты кустовых баз сжиженных газов

+Объекты хранения СУГ, имеющих давление насыщенных паров при температуре -50 °C не более 760 мм рт. ст., и объекты хранения ЛВЖ, имеющих при температуре 20 °С давление насыщенных паров выше 700 мм рт. ст.

=Парки и хранилища сжиженных газов, имеющих давление насыщенных паров при температуре -50 °С более 760 мм рт. ст.

=Парки хранения нефтепродуктов под давлением ниже 700 мм рт. ст. при температуре 20 °С

?Какие способы хранения сжиженных углеводородных газов не применяются?

=Под давлением при температуре не выше 323,15 К (50 °C) и при давлении насыщенных паров, соответствующем температурным условиям наружного воздуха

=Изотермический, при постоянной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров в резервуаре, близкое к атмосферному давлению 4,9-6,8 кПа (0,005-0,007 кгс/см2)

+Под давлением при температуре выше 323,15 К (50 °C) и при соответствующем давлении насыщенных паров

=Полуизотермический, когда среда внутри резервуара соответствует изотермическим условиям хранения, а резервуар рассчитан на хранение при давлении

?Каковы нормы хранения СУГ на сырьевых и товарных складах?

+На складах должен храниться запас каждого из видов сырья и  товарной продукции, равный 3-суточной производительности химико-технологической системы. При изотермическом и комбинированном хранении объем может быть увеличен до 15-суточного

=На складах должен храниться запас каждого из видов сырья и товарной продукции, равный 10-суточной производительности химико-технологической системы. При изотермическом и комбинированном хранении объем может быть увеличен до 30-суточного

=На складах должен храниться запас каждого из видов сырья и товарной продукции, равный 10-суточной производительности химико-технологической системы. При изотермическом, полуизотермическом и комбинированном хранении объем может быть увеличен до 30-суточного

=На складах должен храниться запас каждого из видов сырья и товарной продукции, равный 3-суточной производительности химико-технологической системы. При изотермическом, полуизотермическом и комбинированном хранении объем может быть увеличен до 15-суточного

?Какое требование к размещению резервуаров в складах (парках) для СУГ не соответствует требованиям Правил безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением?

=Резервуары в складах (парках) для СУГ располагаются группами, блоками. Резервуарный парк состоит из одной или нескольких групп резервуаров

=В каждой группе резервуаров в складах (парках) для СУГ размещаются резервуары, аналогичные по своим конструктивным особенностям (горизонтальные, шаровые, изотермические и т.п.), огражденные сплошным земляным валом или стенкой

+Резервуары для СУГ и резервуары ЛВЖ под давлением могут размещаться как в одной группе резервуаров в складах (парках) для СУГ, так и в разных

=Склады для ЛВЖ, ГЖ, СУГ, хранимых в резервуарах, размещаются в зоне товарно-сырьевых складов организации и на товарно-сырьевой базе, при этом группы наземных резервуаров размещаются относительно друг друга, как правило, по наименьшей стороне обвалования резервуара

?На какие классы подразделяются вертикальные цилиндрические стальные резервуары для нефти и нефтепродуктов в зависимости от объема и места расположения?

=I класс – резервуары повышенной опасности объемами 5000 м3 и более; II класс – опасные резервуары объемами от 1000 м3 до 5000 м3; III класс – малоопасные резервуары объемами от 100 м3 до 1000 м3

=I класс –  резервуары повышенной опасности объемами 5000 м3 и более, а также объемами 1000 м3 и более, расположенные непосредственно по берегам рек, крупных водоемов и в черте городской застройки; II класс – опасные резервуары объемами от 1000 м3 до 5000 м3; III класс – малоопасные резервуары объемами от 100 м3 до 1000 м3

+I класс – особоопасные резервуары объемами 10000 м3 и более, а также объемами 5000 м3 и более, расположенные непосредственно по берегам рек, крупных водоемов и в черте городской застройки; II класс – резервуары повышенной опасности объемами от 5000 м3 до 10000 м3; III класс – опасные резервуары объемами от 100 м3 до 5000 м3

=I класс – особоопасные резервуары объемами 10000 м3 и более; II класс – резервуары повышенной опасности объемами от 5000 м3 до 10000 м3, а также объемами от 1000 м3 до 5000 м3, расположенные непосредственно по берегам рек, крупных водоемов и в черте городской застройки; III класс – опасные резервуары объемами от 100 м3 до 5000 м3

?Какими устройствами и оборудованием обязательно должны быть оснащены вертикальные цилиндрические стальные резервуары для нефти и нефтепродуктов?

+Дыхательной аппаратурой, приборами контроля уровня, устройствами пожарной безопасности, устройствами молниезащиты

=Предохранительными клапанами, приборами контроля уровня, устройствами пожарной безопасности, устройствами молниезащиты

=Дыхательной аппаратурой, люкамии для ревизии и осмотра, устройствами пожарной безопасности, устройствами молниезащиты

=Дыхательной аппаратурой, приборами контроля уровня, устройствами пожарной безопасности, люками для ревизии и осмотра

?Какие данные не предоставляются организацией-заказчиком проектировщику для разработки проекта вертикального цилиндрического стального резервуара для нефти или нефтепродукта?

=Максимальная и минимальная температура продукта

=Схема расположения и нагрузки от технологического оборудования

=Срок службы резервуара

=Район строительства

+Разрешение Ростехнадзора на строительство

?Кто осуществляет авторский надзор за сооружением вертикальных цилиндрических стальных резервуаров?

=Ростехнадзор

+Проектная организация

=Организация, осуществляющая монтаж резервуаров

=Организация – заказчик проекта

?На какие объекты распространяются Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов?

=На нефтебазы с продуктами, имеющими упругость паров выше 700 мм рт.ст.

=На отдельно стоящие заправочные станции

+На действующие, реконструируемые, проектируемые, строящиеся и законсервированные нефтебазы и склады нефтепродуктов

=На нефтепромысловые склады и склады магистральных трубопроводов

?Какой должна быть высота ограждающей стенки из негорючих материалов по периметру площадок для хранения нефтепродуктов в таре на нефтебазах и складах нефтепродуктов?

=1,0 м

+0,5 м

=0,8 м

=2,0 м

?Какое требование установлено для линейных отводов от магистральных нефтепродуктопроводов Правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов?

=Требования к сооружениям отводов должны соответствовать требованиям по охране окружающей среды

+Технологические линии от концевых задвижек отвода до приемных резервуаров потребителя должны быть автономными и не иметь тупиковых ответвлений, лишних врезок, перемычек, проходить через узлы задвижек на манифольдах, эстакадах, насосных

=Уровень оснащенности линейных отводов контрольно-измерительными приборами определяется проектной организацией

=Узел подключения концевых задвижек отводов к технологическим трубопроводам потребителя обязательно должен быть оснащен системой канализации с емкостью для слива отбираемых проб манометрами. Необходимость установления других устройств определяется разработчиком проекта

?Из каких материалов должны изготавливаться технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования нефти и нефтепродуктопроводов?

=Материалы определяются разработчиком проекта

=Из стали, а также из фторопласта, полиэтилена, винипласта и др.

+Только из стали

=Выбор материала Правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов не регламентируется

?Какое требование предъявляется Правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов к насосным станциям?

=Насосные станции размещаются в соответствии с требованиями экологической безопасности

=При расположении насосных станций на нефтебазах и складах нефтепродуктов их необходимо заглублять

+Насосы и трубопроводы в насосных станциях должны быть расположены так, чтобы было удобно производить их обслуживание, ремонт и осмотр

=Расположение насосов и трубопроводов в насосных станциях Правилами не регламентируется и определяется разработчиком проекта

?Когда должно производиться оборудование молниезащитой строящихся или реконструируемых нефтебаз (отдельных технологических объектов, резервуарного парка)?

+Одновременно с основными строительно-монтажными работами

=После окончания основным строительно-монтажных работ

=После полного завершения всех строительно-монтажных работ

=В любое время с начала строительно-монтажных работ до ввода в эксплуатацию нефтебаз (отдельных технологических объектов, резервуарного парка)

?Что необходимо предпринять для борьбы с отложившимися пирофорными соединениями после вывода аппаратуры из работы и освобождения от продуктов?

=Промыть аппараты и трубопроводы водой

+Пропарить аппараты и трубопроводы водяным паром

=Поддерживать внутренние стенки аппаратов и трубопроводов во влажном состоянии

=Промыть аппараты и трубопроводы нейтрализующим составом

?Какие насосы следует применять для перемещения жидкостей I и II класса опасности?

=Поршневые и центробежные насосы

=Центробежные бессальниковые, с двойным торцевым или с одинарным торцевым дополнительным уплотнением

+Герметичные, мембранные или центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением

=Поршневые, центробежные и вихревые насосы

?Какое содержание горючих веществ в аппарате после продувки его инертным газом при подготовке к ремонту является допустимым?

=Содержание горючих веществ в аппарате не должно больше, чем в 3 раза превышать предельно допустимую концентрацию в воздухе рабочей зоны

+Содержание горючих веществ в аппарате не должно превышать предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны

=Содержание горючих веществ в аппарате устанавливается эксплуатирующей организацией по согласованию с организацией, которая будет осуществлять ремонт

?Какое требование установлено Правилами промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-563-03) к размещению лабораторий?

=Лаборатории должны располагаться в только отдельно стоящих зданиях

+Лаборатории должны располагаться в отдельно стоящих зданиях или пристраиваться к зданиям категорий В, Г и Д

=Лаборатории могут располагаться в отдельно стоящих зданиях или пристраиваться к любым зданиям, расположенным в производственных зонах

=Лаборатории могут располагаться в любом помещении при обеспечении их индивидуальной вентиляционной системой, не связанной с вентиляцией других помещений

?Какое требование установлено Правилами промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-563-03) к территории проектируемых нефтеперерабатывающих производств?

=Территория проектируемых производств должна быть разделена на производственную, административную и бытовую зоны

=Административно-бытовые и вспомогательные объекты, технологически не связанные с производством, должны быть вынесены за территорию проектируемого производства не менее, чем на 200 м

+Территория проектируемых производств должна быть разделена на производственные зоны, зоны административно-бытовых и вспомогательных объектов

?Какие вещества запрещается сбрасывать в факельную систему?

=Вредные вещества 1 или 2 классов опасности согласно ГОСТ 12.1.007 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

=Смеси газов и паров с содержанием в них инертных газов более 5 %

+Вещества, взаимодействие которых может привести к взрыву (например, окислитель и восстановитель)

=Смеси газов и паров, содержащие кислород не более 50% минимального взрывоопасного содержания кислорода в возможной смеси с горючим

?Какие сбросы газов и паров разрешается направлять через сбросную трубу в атмосферу?

=Горючие газы и пары от предохранительных клапанов, установленных на складских емкостях, предназначенных для хранения сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей

=Сбросы газов и паров плотность более 0,8 по отношению к плотности воздуха

+Сбросы газов и паров от предохранительных клапанов, установленных на сосудах и аппаратах, работающих со средами, не относящимися к взрывоопасным и вредным веществам, а также сброс легких газов

=Сбросы вредных горючих газов и паров, содержащих вещества 3 и 4 классов опасности согласно ГОСТ 12.1.007 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

?На сбросах какого вещества перед вводом в факельный ствол следует устанавливать огнепреградитель, оборудованный обогревающим устройством?

=Этилен

=Аммиак

+Ацетилен

=Пропилен

?Что берется за основу при расчетах пропускной способности отдельных и специальных факельных систем?

=Сумма постоянных сбросов от всех подключенных технологических блоков

=Аварийный сброс от одного блока с наибольшей величиной этого сброса

+Сумма постоянных сбросов от всех подключенных технологических блоков и аварийного сброса от одного блока с наибольшей величиной этого сброса

=Сумма постоянных сбросов от двух блоков с наибольшей величиной этого сброса

- Тема: Требования к проведению огневых и газоопасных работ

?На кого возлагается ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ?

=На руководителей подразделений, где проводятся огневые работы

=На руководителей организаций и руководителей подразделений, где проводятся огневые работы

+На руководителей организаций, а также на лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности

?В какое время должны проводиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах?

=Только в утренние и дневные часы

+Только в дневное время

=В любое время с учетом специфики производств и местных условий

?Кто допускается к проведению огневых работ?

=Лица, прошедшие специальную подготовку

=Лица, имеющие квалификационное удостоверение по технике безопасности

+Лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности

?Кто назначает лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ?

=Технический руководитель организации

+Руководитель подразделения

=Начальник производства

?На какой срок может быть выдан наряд-допуск при проведении капитальных ремонтов с полной остановкой оборудования?

+На срок, предусмотренный графиком капитальных ремонтов и работ по реконструкции

=На срок не более 15 календарных дней

=Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид огневых работ и действителен в течение одной дневной рабочей смены

?Как должно быть подготовлено технологическое оборудование к проведению огневых работ?

=Оборудование - остановлено, емкости, трубопроводы освобождены от взрывопожароопасных и токсичных продуктов, отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций (о чем должна быть сделана запись в журнале установки и снятия заглушек). Пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин и механизмов, должна быть обесточена и приняты меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов

=Оборудование - остановлено, емкости, трубопроводы освобождены от взрывопожароопасных и токсичных продуктов, отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций. Пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин и механизмов, должна быть обесточена и приняты меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов

=Оборудование - остановлено, емкости, трубопроводы освобождены от взрывопожароопасных и токсичных продуктов, отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций (о чем должна быть сделана запись в журнале установки и снятия заглушек). Пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин и механизмов, должна быть обесточена

?При каком условии разрешается начинать огневые работы?

+При условии отсутствия взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно допустимой концентрации по действующим санитарным нормам

=При условии, что место проведения огневых работ обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой и т.д.)

=При условии, что концентрация горючего газа в помещении составляет не более 1/5 нижнего предела его воспламенения

?Что должно периодически осуществляться во время проведения огневых работ?

+Контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы, и в опасной зоне

=Инструктаж по соблюдению мер безопасности при выполнении огневых работ на данном объекте

=Контроль за скоростью движения воздуха на рабочем месте

?Какой инструктаж проводит с исполнителями лицо, ответственное за проведение огневых работ?

+По соблюдению мер безопасности при выполнении огневых работ на данном объекте

=По соблюдению мер безопасности при выполнении ремонтных работ на данном объекте

=По соблюдению мер пожарной безопасности на данном объекте

?Каковы обязанности исполнителей огневых работ?

+Иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по пожарной безопасности, выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске, тщательно осмотреть после окончания огневых работ место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, травмам и авариям

=Уведомить персонал о ведении огневых работ на объекте, обеспечить ведение технологического процесса так, чтобы исключалась возможность возникновения пожара, взрыва и травмирования работающих во время проведения огневых работ

=По окончании огневых работ проверить совместно с лицом, ответственным за проведение огневых работ, место, где выполнялись работы, в целях исключения возможности загорания и обеспечить наблюдение за местом наиболее возможного возникновения очага пожара в течение 3 часов

?Какие работы не относятся к газоопасным работам?

=Работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций

=Работы внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи сушильные, реакторы, резервуары, цистерны и другое аналогичное оборудование)

+Работы в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках и других аналогичных местах

=Работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом электродвигателей, редукторов, муфт

?Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ?

=Они должны быть не моложе 18 лет, пройти медицинское освидетельствование в установленном порядке и не иметь противопоказаний к выполнению данного вида работ

=Они должны быть обучены безопасным методам и приемам работы, применению средств индивидуальной защиты, правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим

=Они должны пройти проверку знаний в установленном порядке

+Все перечисленные требования

?Кем осуществляется контроль за организацией газоопасных работ на предприятии?

=Органами Ростехнадзора и Государственным пожарным надзором

+Газоспасательной службой и службой охраны труда организации

=Производственно-техническим отделом организации и главным инженером

?Какие требования предъявляются к оформлению наряда-допуска?

=Наряд-допуск оформляют в трех экземплярах и после утверждения их передают начальнику смены

+Начальник смены передает один экземпляр ответственному за подготовительные работы, второй экземпляр наряда-допуска после окончания работ передают в ГСС, третий экземпляр хранится у исполнителя газоопасных работ

=Наряд-допуск, находящийся после окончания работ в ГСС хранится в делах службы не менее трех месяцев

=Запрещается заполнение наряда-допуска красными чернилами

?Допускается ли назначать одного руководителя за подготовку и проведение газоопасной работы?

=Не допускается в соответствии с Типовой инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ

+Допускается, если подготовка и непосредственное проведение газоопасной работы выполняются одним составом исполнителей при условии что назначенное лицо не освобождено от выполнения своих прямых обязанностей на период ее проведения

=Допускается, если назначенное лицо знает безопасные методы и приемы ведения работы и освобождено от выполнения других обязанностей на период ее проведения

=Допускается во всех случаях

?Какие подготовительные работы проводятся для подготовки объекта к газоопасным работам?

=Должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности газоопасной работы снятием давления, удалением вредных и взрывоопасных продуктов

=Должны быть приняты меры по исключению возможных источников искрообразования

+Место проведения газоопасной работы, связанной с возможностью выброса взрывоопасных и вредных продуктов, должно быть обозначено (ограждено), а при необходимости выставлены посты с целью исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне

=Все перечисленные работы

?На содержание каких веществ проводится анализ воздушной среды для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы с записью результатов в наряде-допуске?

=На содержание кислорода, водорода, азота, а также вредных веществ

=На содержание кислорода, пыли, бензапирена, фенола, а также взрывопожароопасных веществ

+На содержание кислорода, а также вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ

?В каком составе исполнителей в бригаде необходимо выполнять газоопасные работы?

=В составе не менее двух человек, один из которых является представителем ГСС

+В составе не менее двух человек

=В составе не менее трех человек, один из которых является представителем ГСС

=В составе не менее четырех, но не более шести человек

?Какие светильники необходимо применять для освещения при проведении газоопасных работ?

+Взрывозащищенные переносные светильники напряжением не выше 12 В

=Взрывозащищенные стационарные светильники напряжением не выше 36 В

=Переносные светильники напряжением не выше 12 В в пыле- и влагозащищенном исполнении

- Тема: Безопасное проведение ремонтных работ

?Дайте определение "ремонтных работ".

+Комплекс работ восстановительного характера, включающий строительные, монтажные, пусконаладочные работы, а также техническое диагностирование оборудования

=Комплекс работ восстановительного характера, включающий строительные, монтажные, пусконаладочные работы

=Комплекс работ аварийно-восстановительного характера, включающий строительные, монтажные работы, а также техническое диагностирование оборудования

?Кем осуществляется общая координация ремонтных работ на объекте, где выполняют работы несколько подрядных организаций и заказчик?

=Лицом, назначенным руководителем объекта

=Лицом, назначенным техническим руководителем организации

+Техническим руководителем объекта или лицом, назначенным руководителем организации

?Какую документацию заказчик должен передать подрядчику на производство плановых остановочных ремонтных работ?

+Ведомость дефектов и сметы затрат (3 экземпляра), перечень оборудования, трубопроводов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности при эксплуатации, чертежи, схемы на ремонтируемые объекты, технические условия на ремонт основных объектов

=Ведомость дефектов и сметы затрат, перечень всего используемого оборудования, чертежи, схемы на ремонтируемые объекты, технические условия на ремонт основных объектов

=Ведомость дефектов и сметы затрат (3 экземпляра), перечень оборудования, трубопроводов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности при эксплуатации, чертежи, схемы на ремонтируемые объекты

?С кем должны быть согласованы проекты производства ремонтных работ?

+С руководителем ремонтируемого объекта, а при необходимости и с главным механиком, главным энергетиком заказчика

=С главным механиком, главным энергетиком и службой по надзору и ремонту производственных зданий заказчика, при необходимости с руководителем ремонтируемого объекта

=С главным энергетиком и службой по надзору и ремонту производственных зданий (главным архитектором) заказчика, а при необходимости и с руководителем ремонтируемого объекта и главным механиком

?Что прилагается к разрешению на земляные работы?

=Наряд-допуск с указанием мест проведения земляных работ

=Выписка из журнала специального инструктажа подрядчика с подписями всех исполнителей

+Выкопировка из генерального плана предприятия с точными указаниями границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций

?Кто готовит к ремонту оборудование и трубопроводы, связанные с производством взрывоопасных и пожароопасных веществ?

=Персонал подрядчика совместно с руководителем производственной службы Заказчика

=Персонал подрядчика под руководством начальника смены (мастера)

+Эксплуатационный персонал заказчика под руководством начальника смены (мастера)

?Как производится сдача в ремонт зданий и сооружений?

+Перед ремонтом все поверхности конструктивных элементов должны быть обеспылены, очищены от грязи и нейтрализованы персоналом заказчика так, чтобы была исключена возможность производственного травматизма и воздействия вредных производственных факторов на ремонтный персонал

=Перед ремонтом все поверхности конструктивных элементов должны быть обеспылены, очищены от грязи, ржавчины, отставшего (разрушенного) слоя бетона, штукатурки и нейтрализованы персоналом подрядчика

=Перед ремонтом все поверхности конструктивных элементов должны быть обеспылены, очищены от грязи и нейтрализованы персоналом подрядчика так, чтобы была исключена возможность производственного травматизма и воздействия вредных производственных факторов на ремонтный персонал

?Кто входит в комиссию по организации подготовительных ремонтных работ и принятию отремонтированных объектов в эксплуатацию (от заказчика)?

+Главный инженер, главный механик, главный энергетик, начальник производства, начальник отдела техники безопасности организации, начальник службы технадзора, начальники цехов ремонтно-механического, ремонтно-строительного, электроцеха, цеха КИПиА

=Главный инженер, главный механик, главный энергетик, начальник производства, начальник отдела техники безопасности организации, начальники цехов ремонтно-механического, ремонтно-строительного, электроцеха

=Главный механик, главный энергетик, начальник производства, начальник отдела техники безопасности организации, начальник службы технадзора, начальники цехов ремонтно-механического, ремонтно-строительного, электроцеха, цеха КИПиА

?Кто входит в комиссию по организации подготовительных ремонтных работ и принятию отремонтированных объектов в эксплуатацию (от подрядчика)?

+Главный инженер, начальник производственного отдела, начальник участка, непосредственный руководитель работ, специалист по охране труда

=Главный инженер, непосредственный руководитель работ, специалист по охране труда

=Главный инженер, начальник производственного отдела, начальник участка, непосредственный руководитель работ