##### ПБ 432.2. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих подъемники (вышки), в т.ч. членов аттестационных комиссий

Количество билетов: 25

Количество вопросов в билете: 10

Количество допустимых ошибок: 2

1.1. С какой организацией согласовываются возможные отступления от Правил ПБ 10-611-03 для подъемников, приобретаемых за рубежом?

Начало формы Со специальным органом по сертификации подъемного оборудования; Неправильный ответ. С Ростехнадзором; Правильный ответ. С научно-исследовательским институтом подъемных сооружений; Неправильный ответ. С любой экспертной организацией; Неправильный ответ. Конец формы

1.2. Какова величина коэффициента запаса прочности для цепей, применяемых в следящей системе ориентации люльки подъемника?

Начало формы 6 (при одинарной конструкции следящей системы) и не менее 4,5 для каждой ветви следящей системы, состоящей из двух параллельных ветвей; Неправильный ответ. 9 (при одинарной конструкции следящей системы) и не менее 4,5 для каждой ветви следящей системы, состоящей из двух параллельных ветвей; Правильный ответ. 6 (при одинарной конструкции следящей системы) и не менее 3,5 для каждой ветви следящей системы, состоящей из двух параллельных ветвей; Неправильный ответ. 5 (при одинарной конструкции следящей системы) и не менее 2,5 для каждой ветви следящей системы, состоящей из двух параллельных ветвей; Неправильный ответ. Конец формы

1.3. Какая организация должна разрабатывать документацию по технологии сварки расчетных элементов подъемника?

Начало формы Организация-владелец подъемников; Неправильный ответ. Организация, эксплуатирующая подъемники; Неправильный ответ. Проектная организация; Неправильный ответ. Организация-разработчик документации подъемника; Правильный ответ. Конец формы

1.4. В каких случаях подъемник подлежит перерегистрации?

Начало формы После ремонта, если на него был выдан новый паспорт, или реконструкции, а также в случае передачи его новому владельцу; Правильный ответ. После проведения текущего или капитального ремонта; Неправильный ответ. После истечения срока эксплуатации; Неправильный ответ. Конец формы

1.5. В какие сроки проводится частичное техническое освидетельствование подъемников, находящихся в работе?

По требованию инспектора Ростехнадзора; Неправильный ответ. График устанавливает владелец подъемника; Неправильный ответ. Не реже одного раза в 6 месяцев; Неправильный ответ. Не реже одного раза в 12 месяцев; Правильный ответ. Не реже одного раза в 24 месяца; Неправильный ответ. Конец формы

1.6. В какие сроки проводится частичное техническое освидетельствование подъемников, находящихся в работе?

Начало формы По требованию инспектора Ростехнадзора; Неправильный ответ. График устанавливает владелец подъемника; Неправильный ответ. Не реже одного раза в 6 месяцев; Неправильный ответ. Не реже одного раза в 12 месяцев; Правильный ответ. Не реже одного раза в 24 месяца; Неправильный ответ. Конец формы

1.7. Существует ли ограничение по возрасту для машинистов подъемников и каков порядок подготовки машинистов подъемников?

Начало формы Не существует ограничений по возрасту. К работе допускается машинист, прошедший обучение и аттестацию в квалификационной комиссии предприятия; Неправильный ответ. Существует ограничение - не моложе 18 лет. К работе допускается машинист, прошедший медицинское освидетельствование, подготовку по утвержденной в установленном порядке программе и сдавший экзамен квалификационной комиссии и имеющий удостоверение установленной формы с правом работы на данном типе подъемника; Правильный ответ. К работе подъемника на автомобильном шасси допускается водитель, сдавший соответствующие экзамены в квалификационной комиссии на водителя этого типа автотранспортного средства; Неправильный ответ. Конец формы

1.8. Требуется ли дополнительная проверка знаний и проведение стажировки машиниста подъемника при перерыве в работе по специальности более одного года?

Начало формы Не требуется; Неправильный ответ. Требуется проверка знаний в комиссии, назначенной владельцем подъемника, а потом проводится стажировка для восстановления утраченных навыков; Правильный ответ. Проверка знаний требуется, стажировка нет; Неправильный ответ. Проверка знаний не требуется, стажировка требуется; Неправильный ответ. Конец формы

1.9. При каком износе зева крюк подъемника должен быть выбракован?

Начало формы Более 10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка; Правильный ответ. Более 25 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка; Неправильный ответ. Более 15 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка; Неправильный ответ. Более 20 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка; Неправильный ответ. Конец формы

1.10. При каком износе рабочей поверхности обода шкивы тормозные должны быть выбракованы?

Начало формы Более 25 % от первоначальной толщины; Правильный ответ. Более 20 % от первоначальной толщины; Неправильный ответ. Более 15 % от первоначальной толщины; Неправильный ответ. Более 10 % от первоначальной толщины; Неправильный ответ. Конец формы

2.1. На какие типы подъемников не распространяются Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)?

Начало формы На самоходные подъемники на гусеничном ходу; Неправильный ответ. На прицепные подъемники; Неправильный ответ. На подъемники мачтового типа самоходные; Неправильный ответ. На строительные грузовые подъемники; Правильный ответ. Конец формы

2.2. Какой должна быть минимальная величина коэффициента грузовой устойчивости подъемника при расчете с учетом сил тяжести машины и груза, динамических воздействий и ветрового давления?

Начало формы 1,0; Неправильный ответ. 1,10; Неправильный ответ. 1,15; Правильный ответ. 1,20; Неправильный ответ. 1,5; Неправильный ответ. Конец формы

2.3. Какова предельная величина усилия поднятия (выдвижения) опор подъемника при ручном приводе?

Начало формы Величина не регламентирована; Неправильный ответ. Не более 100 Н; Неправильный ответ. Не более 500 Н; Неправильный ответ. Не более 200 Н; Правильный ответ. Конец формы

2.4. Какие подъемники подлежат регистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы Пожарные; Неправильный ответ. Строительные грузовые; Неправильный ответ. Самоходные: автомобильные, пневмоколесные, тракторные, железнодорожные; Правильный ответ. Вышки, относящиеся к средствам подмащивания; Неправильный ответ. Конец формы

2.5. Кто дает разрешение на дальнейшую работу подъемника при положительных результатах периодического технического освидетельствования?

Начало формы Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников; Правильный ответ. Лицо, ответственное за техническое содержание подъемников в исправном состоянии; Неправильный ответ. Главный механик организации; Неправильный ответ. Технический руководитель организации; Неправильный ответ. Инспектор Ростехнадзора; Неправильный ответ. Конец формы

2.6. Какая организация разрабатывает проект реконструкции или ремонта подъемника?

Начало формы Специализированная проектная организация; Правильный ответ. Организация-владелец подъемника; Неправильный ответ. Организация, ведущая ремонтные работы; Неправильный ответ. Территориальный орган Ростехнгадзора; Неправильный ответ. Конец формы

2.7. С какой периодичностью в соответствии с Правилами ПБ 10-611-03 проходят проверку знаний в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемников специалисты организаций, ответственные за содержание подъемников в исправном состоянии?

Начало формы Один раз в год; Неправильный ответ. Не реже одного раза в три года; Правильный ответ. Один раз в пять лет; Неправильный ответ. По мере выхода новых нормативных документов; Неправильный ответ. Конец формы

2.8. Как часто проводится проверка знаний машинистов подъемников и лиц обслуживающего персонала в объеме производственных инструкций?

Начало формы Периодически не реже одного раза в 12 месяцев; Правильный ответ. Периодически не реже одного раза в 3 года; Неправильный ответ. При переходе из одной организации в другую; Неправильный ответ. Конец формы

2.9. Какой должна быть допустимая минимальная освещенность места проведения работ подъемником в темное время суток?

Начало формы Не регламентируется; Неправильный ответ. Определяется штатным осветительным оборудованием самого подъемника; Неправильный ответ. Не менее 2 лк; Неправильный ответ. Не менее 20 лк; Правильный ответ. Не менее 50 лк; Неправильный ответ. Конец формы

2.10. Какая величина расстояния между поворотной платформой подъемника при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами (оборудованием) допускается  при его работе?

Начало формы Устанавливает лицо, ответственное за безопасное производство работ; Неправильный ответ. Не менее 1 м; Правильный ответ. Не менее 3 м; Неправильный ответ. Не менее 5 м; Неправильный ответ. Ограничения не установлены; Неправильный ответ. Конец формы

Полностью ответы с программой можно получить по ссылке

http://prombez.ucoz.de/index/oplata_v_webmoney/0-36