- Тема: Общие требования

?На основании чего должны производиться капитальные и текущие ремонты основного оборудования?

=На основании распоряжения начальника цеха

=На основании устного указания механика

+На основании разработанных и утвержденных проектов организации работ

=На основании наряда-допуска

?Кто утверждает перечень технических устройств, ремонт которых должен производиться с применением бирочной системы, нарядов-допусков и разработкой ПОР?

=Начальник цеха

=Технический руководитель организации

=Мастер

=Механик

?Какие  работы относятся к работам повышенной опасности и производятся по нарядам–допускам?

=Ремонтные работы, выполняемые в действующих цехах силами ремонтного (производственного) персонала других цехов

=Строительные и монтажные работы, выполняемые в действующих цехах силами подрядных организаций

=Ремонтные работы, выполняемые в действующих цехах силами подрядных организаций

+Все перечисленные работы

?Как часто ответственный за проведение ремонта должен проверять наличие знаков безопасности, предупредительных плакатов, стационарного и переносного освещения на рабочих местах, а также исправность инструмента и приспособлений, надежность крепления подвесок, находящихся над рабочим местом, площадок, лесов, перекрытий и других вспомогательных устройств?

+Ежедневно перед началом работы

=Дважды в течение смены

=Раз в неделю

=По усмотрению ответственного лица

?Какие требования предъявляются к зоне производства ремонтных работ?

=Зона производства ремонтных работ должна быть ограждена от действующих коммуникаций и технических устройств

=Зона производства ремонтных работ должна быть оборудована знаками безопасности

=Зона производства ремонтных работ должна быть оборудована сигнальными средствами

+Все перечисленные требования

?При каких условиях возможно проведение ремонтных работ внутри нагретых технических устройств?

=После проветривания и снижения температуры воздуха в них до 50 град. С

=После проветривания и снижения температуры воздуха в них до 45 град. С

+После проветривания и снижения температуры воздуха в них до 40 град. С

=Внутри нагретых технических устройств проведение ремонтных работ не допускается

?Какие меры безопасности должны быть предприняты при выполнении ремонтных работ на двух ярусах и более, расположенных один над другим?

=Должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности

=Должны быть освещены зоны перекрытий ярусов и ограждений

+Должны быть устроены прочные перекрытия или установлены сетчатые ограждения, исключающие падение материалов или предметов на работающих

=Должны быть организованы системы двухсторонней связи

+Какие средства защиты должны применять рабочие при выполнении ремонтных работ с лестниц на высоте более 2,0 м?

=Наушники

+Предохранительные пояса со страховочными канатами

=Обувь с противоскользящим покрытием

=На указанной высоте применение средств защиты не требуется

?В каком случае ремонтные работы должны быть прекращены?

=Если в производственном помещении подан аварийный сигнал

=Если обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ требованиям безопасности

=Если появилась угроза жизни и здоровью работающих

=Если выявлено нарушение условий отключения технических устройств

+Во всех перечисленных случаях

?При наличии каких документов допускается перенос сроков проведения текущих ремонтов основного металлургического оборудования?

=При наличии письменного уведомления мастера

=При наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности

=При наличии заключения комиссии о состоянии оборудования

+При наличии положительного заключения комиссии, проводившей освидетельствование технического устройства, и письменного разрешения технического руководителя организации

?В каких случаях допускается перенос сроков проведения капитальных ремонтов основного металлургического оборудования?

=При наличии заключения руководителя подразделения

+При наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности

=При наличии заключения комиссии, о состоянии оборудования

=При наличии положительного заключения комиссии, проводившей освидетельствование технического устройства, и письменного разрешения технического руководителя организации

?Какая комиссия осуществляет ввод в эксплуатацию технических устройств (основных металлургических агрегатов), подлежащих экспертизе промышленной безопасности, после капитального ремонта или реконструкции?

=Комиссия эксплуатирующей организации

=Комиссия организации с участием представителей территориального органа Ростехнадзора

=Комиссия Ростехнадзора

=Комиссия строительной организации

?Каким способом строительный мусор, бой кирпича спускается с высоты?

=Сбрасывается вниз

=Спускается по лифтам

+Спускается по трубам или лоткам

=Любым удобным способом

?Каким образом должны быть обозначены технические устройства и коммуникации, находящиеся в ремонте?

=С помощью осветительных приборов

=Должны быть выставлены ограждения

+На них должны быть вывешены предупредительные плакаты "Оборудование (аппараты) в ремонте" и т.п.

=С помощью световой сигнализации

?Когда следует приступать к ремонту трубопроводов?

+После полного удаления взрыво- и пожароопасных веществ (продувка, промывка)

=После выключения системы подачи пара или взрывопожарных веществ

=После удаления загрязнения

=После охлаждения трубопровода

?На каком этапе ввода новых производств и отдельных объектов разрабатывается План ликвидации аварий (ПЛА)?

=При запуске производств и объектов

+При проектировании объектов

=При возникновении аварий

?Что следует учитывать при составлении Плана ликвидации аварий?

=Отключение электроэнергии

=Прекращение работы систем вентиляции

=Прекращение подачи энергоресурсов (сырье, топливо, газы, вода, пар и др.)

=Нарушение технологического процесса или режима работы технических устройств и коммуникаций

+Все вышеперечисленное

?На какие виды аварий должен составляться План ликвидации аварий?

=Взрывы и возгорания технических устройств и коммуникаций

=Разрушение металлоконструкций, прогар горна, заплечиков, распара, шахты холодильников, футеровки и брони доменной печи, выход расплава

=Разлив бензола, хлора и других взрывоопасных и вредных веществ, жидких продуктов разделений воздуха

=Пропуски, разрывы и обрушения газопроводов топливных и технологических газов, а также стихийные бедствия

+На все перечисленные виды аварий

- Тема: Требования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования опасных веществ

?Чему должны подвергаться все газопроводы и газовые установки после окончания строительно-монтажных и сварочных работ (включая ремонтные работы) и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ?

=Дополнительным испытаниям на герметичность (при необходимости)

=Испытанию на прочность и плотность

=Наружному осмотру

+Всему перечисленному

?Кем производится испытание газопроводов и газовых установок после окончания строительно-монтажных и сварочных работ (включая ремонтные работы)?

Комиссией предприятия-заказчика

Комиссией предприятия-заказчика, с участием представителя Ростехнадзора

Строительно-монтажной организацией с участием представителя предприятия

Строительно-монтажной организацией

?Что необходимо обеспечить при прокладке трубопроводов по эстакадам для транспортировки хлора?

=Устойчивое закрепление, удобное обслуживание и осмотр

=Защиту от возможного удара со стороны транспортных средств

=Защиту трубопроводов от воздействия коррозионно-активных и горючих веществ

=Защиту от падающих предметов

+Все перечисленное

?Где следует располагать трубопроводы кислот и щелочей при многоярусной прокладке?

=На самых верхних ярусах

=В любом месте

+На самых нижних ярусах

=Многоярусная прокладка запрещена

?Как часто должна проводиться замена прокладок фланцевых соединений на трубопроводах жидкого и газообразного хлора?

=Один раз в год

=После испытаний на герметичность

+При каждой расстыковке фланцевых соединений

=Один раз в месяц

?Из каких материалов должны быть построены склады хлора?

+Из огнестойких и малотеплопроводных материалов

=Из теплопроводных материалов

=Из морозостойких материалов

=Из любых материалов

?Какие трубы следует использовать при прокладке трубопроводов жидкого хлора?

=Трубы из полимерных материалов

+Бесшовные стальные трубы

=Трубы из жаропрочных сплавов

=Любые трубы

?Чем должны оснащаться склады хлора в танках, отдельно стоящие испарительные, пункты слива-налива хлора, отстойные железнодорожные тупики и пункты перегрузки хлорной тары?

=Фильтрами

=Датчиками предельных температур

+Наружным контуром контроля утечек с сигнализацией

=Датчиками давления

?Что следует обеспечивать при прокладке трубопроводов кислот и щелочей?

=Наименьшее количество сварных соединений

=Отсутствие вертикальных участков

+Их наименьшую протяженность, исключать провисание и образование застойных зон

=Труднодоступность трубопроводов

?Какова ширина охранной зоны для межзаводского трубопровода кислот или щелочей, прокладываемого вне территории предприятий?

=Охранная зона шириной не менее 7 метров с каждой его стороны

=Охранная зона шириной не менее 5 метров с каждой его стороны

+Охранная зона шириной не менее 2 метров с каждой его стороны

=Охранная зона не устанавливается

?С учетом чего необходимо размещать вновь строящиеся производственные объекты, использующие неорганические жидкие кислоты и (или) щелочи?

=С учетом влияния на селитебную зону

=С учетом сейсмичности района

=С учетом природных и техногенных факторов

+С учетом всех перечисленных факторов

?Как часто должен проводиться анализ воздуха рабочей зоны при ремонте внутри кожуха блока разделения воздуха?

=Не реже пяти раз в смену

=В первые сутки проведения ремонтных работ, в том числе при выгрузке изоляции, анализ воздуха рабочей зоны должен производиться через каждые 120 мин., а далее - не реже одного раза в смену

=В первые сутки проведения ремонтных работ, в том числе при выгрузке изоляции, анализ воздуха рабочей зоны должен производиться через каждые 60 мин., а далее - не реже одного раза в смену

+В первые сутки проведения ремонтных работ, в том числе при выгрузке изоляции, анализ воздуха рабочей зоны должен производиться через каждые 30 мин, а далее - не реже двух раз в смену

?В присутствии какого лица производится перемещение крупногабаритных грузов при проведении ремонтов на объектах, имеющих продукты разделения воздуха?

=В присутствии начальника цеха

=В присутствии комиссии

=В присутствии лица, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии

+В присутствии лица, ответственного за проведение ремонта

?Кто может находиться в производственных помещениях объектов производства и потребления продуктов разделения воздуха?

=Лица, непосредственно занятые получением готовой продукции

+Лица, непосредственно занятые эксплуатацией или ремонтом технических устройств

=Лица, занятые доставкой исходных материалов

=Все перечисленные

?Где должны устанавливаться вновь сооружаемые конденсатоотводчики для наружных газопроводов?

+В обособленных помещениях или на отдельных площадках с соответствующим утеплением

=Рядом с газопроводом

=Рядом с печами

=На наружной стене здания

?Кто несет ответственность за выбор схемы трубопровода, качество монтажа и ремонта?

+Ответственность несет организации, выполнявшие данные работы

=Ответственность несет организация (предприятие), на котором велись работы

=Ответственность несет начальник цеха

=Ответственность несут лица, проводившие работы

?Что должна обеспечивать прокладка труб при монтаже и ремонте?

=Легкодоступность

=Небольшую протяженность труб

+Разделение на технологические узлы и блоки

=Защиту от коррозии

- Тема: Требования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов зданий и сооружений

?В соответствии с чем должны быть просушены кирпичные, железобетонные и металлические трубы с температурой отводимых газов выше 100 град!

=В соответствии с требованиями проектной документации

=В соответствии с технологической инструкцией

+В соответствии с планом организации работ, утверждаемым техническим руководителем организации

=В соответствии с инструкцией по охране труда

?Какие документы должны прилагаться к акту приемки законченной строительством промышленной трубы?

=Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций и деталей при производстве строительно-монтажных работ

=Акты освидетельствования скрытых работ

=Комплект рабочих чертежей промышленной трубы с подтверждением соответствия выполненных работ этим чертежам или с указанием внесенных в них изменений, согласованных с автором проекта

=Журналы производства работ

+Все перечисленные

?В какое время необходимо очищать оголовки дымовых труб от оседающей на них золы?

=Во время отключения технологических агрегатов

=В зимнее время

=В безветренную погоду

?Во время остановок технологических агрегатов на ремонт

?Что необходимо произвести до начала выполнения ремонтных работ на трубе?

=Оцепление

+Ограждение территории

=Составление проекта работ

=Все перечисленное

?После чего допускается переустройство и реконструкция трубопроводов?

=После подписания договора на проведение работ

+После изменения проектной документации

=После ознакомления с планом ликвидации аварий

=После получения заключения Ростехнадзора о необходимости данных работ

?Какие требования предъявляются к ограждению временных ям, канав, устроенных во время ремонтных или строительных работ?

+Временные ямы, канавы должны быть ограждены перилами высотой не менее 1, 0 м, а в темное время суток они должны быть также и освещены

=Временные ямы, канавы должны быть ограждены красными флажками и красными фонарями

=Временные ямы, канавы должны быть ограждены забором, высотой не менее 2 метров

=Временные ямы, канавы должны быть ограждены забором, высотой не менее 2 метров, а в темное время суток они должны быть также и освещены

?Когда должны проводиться внеочередные осмотры зданий?

=По требованию органов надзора

=После пожаров, взрывов и аварий, в том числе аварий, происшедших на аналогичных предприятиях

=После стихийных бедствий (ураганного ветра, ливня, снегопада, землетрясения и т.п.)

+Во всех перечисленных случаях

?Из чего должна изготавливаться арматура для жидкого и газообразного аммиака?

=Из легированной стали

=Из цветных металлов

=Из специальных сплавов

+Из ковкого чугуна

?Каково расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при вварке их в трубопровод?

=Не менее 50 мм

+Не менее 100 мм

=Не менее 150 мм

=Не менее 200 мм

?В каком случае должен производиться вывод из эксплуатации дымовых труб?

=В случае заключения организации, выполнившей обследование, о невозможности технически усиления или ремонта трубы, находящейся в аварийном состоянии

=В случае общей реконструкции промышленного объекта, в результате которой отпала необходимость в использовании трубы или потребовалось возведение новой

=В случае остановки обслуживаемых технологических агрегатов (установок), требующих выполнения работ по консервации трубы

+Во всех перечисленных случаях

- Тема: Требования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов черных металлов и коксохимических производств

?Что необходимо произвести в плавильных печах и конвекторах после их ремонта?

=Плавильные печи и конвекторы должны быть окрашены в соответствии с проектом

=Плавильные печи и конвекторы должны быть вымыты и высушены

+Плавильные печи и конвекторы должны быть высушены и разогреты в соответствии с технологической инструкцией

=Плавильные печи и конвекторы должны быть загружены шихтой на одну третью части объема

?Когда могут производиться ремонтные работы на своде электропечи, рукавах, механизме наклона и стойках печи?

=Ремонтные работы могут производиться только в присутствии начальника цеха

=Ремонтные работы могут производиться только после остывания плавки в печи

+Ремонтные работы могут производиться только после отключения напряжения

=Ремонтные работы могут производиться только после подачи напряжения на электроды

?Когда могут производиться ремонтные работы внутри вакуумной индукционной печи?

+Ремонтные работы внутри печи допускаются после полного удаления из печи легковоспламеняющегося конденсата

=Ремонтные работы внутри печи допускаются после продувки печи чистым кислородом

=Ремонтные работы внутри печи допускаются после повышения давления в печи до 0,1 МПа

=Ремонтные работы внутри печи допускаются после повышения давления в печи до 0,07 МПа

?После чего производится ремонт ковшей?

=Ремонт ковшей производится после укрытия теплоизоляционным материалом

=Ремонт ковшей производится после промывки

=Ремонт ковшей производится после остывания до температуры 50 град

+Ремонт ковшей производится после их охлаждения

?Где должен находиться персонал во время движения (подъем и сбрасывание) копровой бабы?

+Персонал должен находиться в укрытии

=Персонал должен находиться в бойном зале

=Персонал должен находиться вблизи копровой бабы

?Что должно быть вывешено на время ремонта печи?

+Предупредительные плакаты о производящемся ремонте печи

=Дорожные знаки

=Знаки, указывающие места объезда

=Приборы освещения

?Когда должна производиться остановка конвертера на ремонт футеровки?

=Один раз в 6 месяцев

=После каждой плавки

+При износе рабочего слоя футеровки и появлении арматурного слоя

=После отработки нормативного срока службы конвертера

?Когда должны производиться работы по ремонту газоочистных установок?

=Работы должны производиться во время работы печи

+Работы должны производиться после остановки газоочистных установок и проветривания их до полного удаления оксида углерода

=Работы должны производиться во время перерывов в работе печи

=Работы должны производиться после выработки нормативного ресурса вентилятора

?Что необходимо выполнить при работах над ванной с жидким металлом при нанесении покрытий?

=Место работ должно быть ограждено с четырех сторон

=Над местом выполнения работ необходимо соорудить навес

+Ванна должна быть перекрыта прочным настилом

=Все перечисленные

?Как должны устанавливаться площадки при проведении ремонтов сводов нагревательных печей?

=Площадки должны опираться на свод печи

=Площадки должны быть подвешены на грузоподъемный кран

+Площадки не должны опираться на свод печи

=Площадки не обязательны

?На основании чего производятся ремонт бункеров и работы по их очистке от материалов и устранению зависаний?

+Согласно заводской инструкции

=Согласно указаниям начальника ремонтных работ

=Согласно распоряжения начальника цеха

=Согласно Приказа руководителя организации

?Какие элементы доменной печи испытываются на прочность и плотность после окончания строительства (монтажа) или реконструкции?

=Кожух доменной печи

=Воздухонагреватели

=Газопроводы грязного газа

=Воздухопроводы холодного и горячего дутья

+Все перечисленное

?Какой должна быть скорость движения железнодорожного транспорта в районе ремонтируемой доменной печи?

+До 3 км/ч

=До 5 км/ч

=До 10 км/ч

=До 15 км/ч

?Как часто должен производиться анализ воздуха в ремонтируемом воздухонагревателе и на его рабочей площадке?

=Каждые 30 минут

=Каждый час

+Каждые 2 часа

=Два раза в смену

?Где не допускается установка пожарных кранов и  прокладка противопожарных водопроводов в коксохимическом производстве?

=На открытых складах бензола

=В административных и бытовых помещениях

+В помещениях КИПиА

=Допускается везде

?Чему должна подвергаться запорная арматура для аппаратов и трубопроводов перед их установкой и после каждого ремонта?

+Гидравлическому испытанию на прочность и плотность

=Пневматическому испытанию на герметичность

=Продувке рабочим газом

=Контролю акустико-эмисионным методом

?Кто может быть ответственным руководителем газопасных работ от подрядных ремонтных организаций?

=Начальник участка

=Технический руководитель организации

=Прораб

+Все перечисленные лица

?Сколько человек должны выполнять газоопасные работы, включая работы в колодцах?

=Трое работающих под наблюдением газоспасателя

=Один работающий под наблюдением газоспасателя и мастера

=Один работающий под наблюдением газоспасателя

+Не менее чем двое работающих под наблюдением газоспасателя

- Тема: Требования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов цветной металлургии

?Под каким давлением испытываются  водоохлаждаемые элементы плавильных печей перед монтажом?

=Под давлением в 1,5 раза больше рабочего давления воды

=Под давлением в 2 раза больше рабочего давления воды

+Под давлением в 2,5 раза больше рабочего давления воды

=Под давлением в 5 раз больше рабочего давления воды

?Какой должна быть высота фундаментов для оборудования гидрометаллургического производства, размещенного на нижней отметке?

=1 метр

=0,5 метра

+0,1 метра

=0,75 метра

?Каким должно быть напряжение электросети для освещения при осмотре и выполнении ремонта печей кипящего слоя?

+Не выше 12 В

=Не выше 24 В

=Не выше 36 В

=Не выше 42 В

?Где должны прокладываться токопроводы нагревательных элементов печей кипящего слоя?

=В открытых каналах

+В закрытых каналах

=По несущим колоннам

=На внешней подвеске

?Какие требования необходимо соблюдать при работах, выполняемых внутри электрофильтров?

=Напряжение коронирующих электродов должно быть снято, а электроды заземлены

=Электрофильтр должен быть охлажден, продут и отключен от трубопроводных коммуникаций заглушками

=Осадительные и коронирующие электроды должны быть освобождены от пыли, а бункер очищен от пыли

+Все вышеперечисленное

?Что необходимо выполнить до начала выполнения ремонтных работ на прессах при прессовании и спекании порошков?

=Включить линии высокого давления и сбросить давление из гидросистемы пресса

+Отключить линии высокого давления и сбросить давление из гидросистемы пресса

=Отключить линии высокого давления и увеличить давление в гидросистеме пресса

=Включить линии высокого давления и увеличить давление в гидросистеме пресса

?Кто выдает разрешение на проведение ремонтных работ с применением открытого огня вблизи смесителей анодной массы?

=Начальник цеха

=Главный инженер

+Органы пожарного надзора

=Органы Ростехнадзора

?В соответствии с чем должен выполняться осмотр и ремонт технических устройств и трубопроводных коммуникаций жидких агрессивных реагентов?

+В соответствии с технологической инструкцией с использованием средств индивидуальной защиты

=В соответствии с правилами ведения опасных работ

=В соответствии с приказом руководителя производства

=В соответствии с требованиями мастера цеха

?На каком расстоянии от шинопроводов и частей электролизеров, находящихся под напряжением, должны располагаться специальные площадки во время ремонта крупногабаритного оборудования?

=Не ближе 1 м

=Не ближе 1,5 м

=Не ближе 2 м

+Не ближе 2,5 м

?Что необходимо предусмотреть при обслуживании и ремонте сводовых пылевых камер, боровов и газоходов?

+Площадки и переходные мостики

=Обувь на прорезиненной подошве

=Страховочные пояса и канаты

=Наличие допуска-наряда

?Какова необходимая ширина зоны обслуживания электролизеров со стороны продольных сторон во вновь строящихся корпусах электролиза?

=Не менее 1,5 м

=Не менее 2 м

+Не менее 2,5 м

=Не менее 3 м

?Какой должна оставаться ширина свободного прохода вдоль магистрального хлоропровода при его монтаже и ремонте?

=Не менее 2,5 м

=Не менее 2 м

=Не менее 1,5 м

+Не менее 1 м

?Что необходимо предусматривать при использовании механизмов с пневмоприводом для проведения ремонтных работ?

+Ручное управление механизмами (дублирование) по месту

=Теплоизоляцию

=Страховочные ремни и канаты

=Сигнализацию

?Что необходимо предусмотреть при осмотре и ремонте оборудования, расположенного под печью, в поднятом положении печи?

=Снятие ограничителя наклона печи и тормоз

+Дополнительное крепление поднятой печи штатными упорами и снятие напряжения

=Средства индивидуальной защиты

=Промывку печи от шлама

?Каким должно быть расстояние между штабелем с легковоспламеняющимися веществами и строительными конструкциями в помещении склада?

=Не менее 2,5 м

=Не менее 2 м

=Не менее 1,5 м

+Не менее 1 м