- Тема: Экспертиза промышленной безопасности проектной документации для строительства объектов химической промышленности

?Кем проводится экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов, учитывающая специфику химической промышленности?

+Организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора на этот вид деятельности

=Территориальным управлением Ростехнадзора

=Управлением по надзору в химической и  нефтеперерабатывающей промышленности центрального аппарата Ростехнадзора

=Независимыми экспертами, имеющими соответствующее образование, необходимую квалификацию и практический опыт по проведению экспертизы

?Кем проводится рассмотрение и утверждение заключений экспертизы промышленной безопасности?

=Территориальным органом МЧС РФ

=Органом исполнительной власти субъекта РФ

+Ростехнадзором

=Экспертной организацией

?В каких случаях проводится экспертиза проектной документации? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Перед принятием решения о начале строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта

=В период проведения оценки технического состояния зданий и сооружений и технического освидетельствования оборудования, машин и механизмов

+После внесения изменений и дополнений в проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта

=После проведения производственных испытаний по окончании строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения опасного производственного объекта

?Какие из перечисленных документов рассматриваются при экспертизе проектной документации? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Исходные данные для проектирования

=Материалы согласования органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого будет эксплуатироваться объект

+Рабочая документация по разделам проекта

=Заключение регионального органа МЧС РФ

?Что из перечисленного подлежит анализу и оценке при экспертизе проектной документации? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Возможность оперативного и безопасного отключения отдельных элементов или участков объекта для производства ремонтных и аварийных работ

=Квалификация работников проектной организации, организация их обучения

+Оптимальность выбора основного и вспомогательного оборудования, его компоновки и схем обвязки

=Альтернативный вариант проектной документации  по организации противоаварийной автоматической защиты

- Тема: Требования взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических производств

?Чем обеспечивается минимальный уровень взрывоопасности технологических блоков, входящих в технологическую систему?

+Разделением технологической схемы на отдельные технологические блоки

=Выбором мест  установки отключающих устройств после проведения обкатки оборудования

=Совершенствованием проектной организацией технологического процесса после проведения пробной эксплуатации

=Использованием линейной компоновки объекта

?Кем дается обоснование эффективности и надежности мер и технических средств защиты, их способности обеспечивать взрывобезопасность отдельных блоков и всей технологической системы в целом?

=Эксплуатирующей организацией

+Проектной организацией

=Монтажно-наладочной организацией

=Организацией, проводящей экспертизу промышленной безопасности опасных производственных объектов

?Как при проектировании определяется категория взрывоопасности технологических блоков для взрывопожароопасных производств и объектов?

+По значениям относительных энергетических потенциалов и приведенной массы взрывоопасной парогазовой среды

=В зависимости от объемов переработки взрывопожароопасных веществ и уровня взрывозащиты технологического оборудования

=В зависимости от группы горючести, температуры вспышки, температуры самовоспламене¬ния взрывопожароопасных веществ

=От соотношения нижнего и верхнего уровней концентрационных пределов воспламенения взрывопожароопасных веществ

?На сколько категорий взрывоопасности подразделяются при проектировании технологические блоки взрывопожароопасных производств и объектов?

=На две категории

+На три категории

=На четыре категории

=На пять категории

?Какая из перечисленных мер должна предусматриваться для блоков технологической системы по максимальному снижению взрывоопасности?

+Предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования

=Периодический контроль за состоянием воздушной среды

=Использование вентиляционных систем для исключения возможности взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений

=Использование  в зависимости от особенностей технологического процесса эффективных систем пожаротушения

?Какое управление подачей инертных сред в технологические установки предусматривается в аварийных ситуациях для производств, имеющих технологические блоки II категории взрывоопасности?

+Автоматическое

=Дистанционное, неавтоматическое

=Ручное управление по месту

?Что из перечисленного предусматривается проектной документацией для обеспечения взрывобезопасности технологической системы при пуске в работу и остановке оборудования? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=Поддержание избыточного   давления инертного газа в технологической системе в период остановки оборудования

=Проведение контроля за содержанием  горючих веществ в технологической системе после остановки технологического оборудования

+Разработка способов  продувки оборудования инертными газами, исключающими образование застойных зон

+Регламентация режимов и порядка пуска и остановки оборудования

?Какие из перечисленных мер по обеспечению взрывобезопасности предусматриваются проектной организацией для каждого технологического блока с учетом его энергетического потенциала? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Предупреждение выбросов горючих продуктов в окружающую среду или максимальное ограничение их количества

=Повышение квалификации обслуживающего персонала на курсах переподготовки

+Предотвращение травмирования производственного персонала

=Уменьшение ущерба от аварии на взрывопожароопасном объекте

?Каким должно быть время срабатывания у автоматических быстродействующих запорных и (или) отсекающих устройств, устанавливаемых на технологических блоках I категории взрывоопасности?

+Не более 12 с

=Не более 24 с

=Не более 72 с

=Не более 120 с

?Каким требованиям должны соответствовать специальные системы аварийного освобождения технологических блоков от обращающихся продуктов? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Обеспечивать минимально возможное время освобождения

+Исключать образование взрывоопасных смесей как в самих системах, так и в окружающей их атмосфере

=Быть мобильными, иметь небольшие габариты и вес

=Переход из режима ожидания в рабочее состояние должен осуществляться в течение 30 с

?От чего зависит в каждом конкретном случае проектное решение о дистанционном отключении участков трубопроводов со взрывоопасными продуктами, типе арматуры и местах ее установки? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=От марки стали трубопровода

=От толщины стенки трубопровода

+От протяженности трубопровода

+От  характеристики транспортируемой среды

?Какими приборами и средствами автоматизации должны оснащаться сепараторы, устанавливаемые для отделения жидкой фазы из перемещаемой газовой среды на всасывающей линии компрессора? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Приборами контроля уровня, сигнализацией по максимальному уровню

=Приборами измерения перепада давления на сепараторе

=Приборами контроля температуры и плотности отделяемой жидкой фазы

+Блокировками отключения компрессора при превышении предельно допустимого значения уровня

?Как осуществляется контроль за содержанием кислорода в горючем газе во всасывающих линиях компрессоров, работающих под разрежением? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=При остановке компрессора во всасывающие линии насоса закачивается инертный газ

+Определяются места размещения пробоотборников и способы контроля

=Периодический контроль за содержанием кислорода в горючем газе должен проводится не реже двух раз в смену

+Предусматриваются блокировки, обеспечивающие отключение привода компрессора в случае повышения содержания кислорода в горючем газе выше предельно допустимого значения

?Чем из перечисленного должны оснащаться насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях

=Средствами контроля температуры перемещаемой жидкости

=Системами измерения плотности и вязкости перекачиваемых сред

+Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе

?Чем должны оснащаться колонны ректификации горючих жидкостей? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=Средствами контроля за плотностью поступающих на разделение продукта и флегмы

+Средствами контроля температуры поступающих на разделение продукта и флегмы

+Средствами сигнализации об опасных отклонениях значений параметров, определяющих взрывобезопасность процесса

=Средствами контроля за компонентным составом поступающего на разделение продукта

?Что применяется при непрерывных процессах смешивания веществ, взаимодействие которых может привести к развитию экзотермических реакций,  для исключения их неуправляемого течения? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Определяются безопасные объемные скорости дозирования смешиваемых веществ

+Разрабатываются эффективные методы отвода тепла

=Разрабатываются методы приостановки реакции путем увеличения подачи одного из смешиваемых веществ

=Предусматривается разделение объемов смешиваемых продуктов

?Чем должно оснащаться оборудование для измельчения и смешивания измельченных твердых горючих продуктов?

+Сигнализацией об отклонении давления инертного газа от регламентированных значений

=Средствами контроля за фракционным составом измельченных твердых горючих продуктов

=Автоматическими блокировками, не допускающими пуск в работу оборудования без предварительной продувки инертным газом в течение 5 мин

=Средствами контроля за температурой  измельченных твердых горючих продуктов

?Чем из перечисленного обеспечивается противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Системами регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара

+Блокировками, прекращающими поступление газообразного топлива и воздуха при прекращении электро-, пневмо-снабжения КИП и А

=Средствами ручного управления  подачей водяного пара в топочное пространство и змеевики при прогаре труб

=Средствами контроля за температурой в топочном пространстве

?Чем обеспечивается противоаварийная автоматическая защита нагреваемых элементов (змеевиков) нагревательных печей?

+Блокировками по отключению подачи топлива при прекращении подачи сырья

=Средствами сигнализации о повышении давления в системах подачи сырья

=Средствами отключения подачи сырья и топлива в случаях превышения рабочей температуры жидкого продукта в системах змеевиков на 5°С

=Средствами измерения расхода в системах змеевиков

?Какой должна быть температура наружных поверхностей оборудования и кожухов теплоизоляционных покрытий в местах, доступных для обслуживающего персонала?

+Не более 45°С внутри помещений и 60°С на наружных установках

=Не более 40°С внутри помещений и 70°С на наружных установках

=Не более 35°С внутри помещений и 65°С на наружных установках

=Не более 50°С внутри помещений и 55°С на наружных установках

?Что должно обеспечивать размещение технологического оборудования, трубопроводной арматуры в производственных зданиях и на открытых площадках? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=Уменьшение взрывоопасности объекта путем равномерного распределения технологических блоков I категории взрывоопасности

+Возможность проведения ремонтных работ

=Возможность принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий

=Использование строительных конструкций зданий и сооружений в несущих элементах технологического оборудования

?С учетом каких критериев выбираются насосы и компрессоры, используемые для перемещения газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=С учетом протяженности и способа прокладки трубопроводов

+С учетом физико-химических свойств перемещаемых продуктов

+С учетом параметров технологического процесса

=С учетом диаметра и толщины стенки трубопроводов

?Какими насосами и компрессорами должны комплектоваться технологические блоки взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварии?

+Насосы и компрессоры должны выбираться с учетом возможности их повторного автоматического пуска

=Время срабатывания систем самозапуска определяется нагрузкой насосов и компрессоров, но не должно превышать более 5 мин

=Насосы и компрессоры должны оснащаться маховиками для облегчения повторного  самозапуска электродвигателей

=Токи самозапуска электродвигателей не должны превышать номинальные  более чем в два раза

?Где допускается размещение фланцевых соединений на трубопроводах с пожаровзрывоопасными, токсичными и едкими веществами?

+В местах установки арматуры или подсоединения трубопроводов к аппаратам

=Над дверными и оконными  проемами в случае применения спирально навитых прокладок

=Над местами, предназначенными для проезда транспорта на высоте не менее 5 м

=В местах  ввода в технологические здания и сооружения

?Какая арматура допускается к применению в технологических системах с блоками III категории взрывоопасности?

+Стальная

=Чугунная

=Из стале-алюминиевых сплавов

=Из неметаллических конструкционных материалов

?Какие противоаварийные устройства необходимо применять в технологических системах для предупреждения аварий и предотвращения их развития? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Запорную и запорно-регулирующую арматуру

+Клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства

=Системы аварийной вытяжной вентиляции

=Средства, регистрирующие повышение давления

?Что из перечисленного должна обеспечивать автоматизированная система управления технологическими процессами на базе средств вычислительной техники? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=Цикличный контроль за параметрами процесса и управление режимом для поддержания их регламентированных значений

=Периодический, не реже двух раз в смену,  контроль за состоянием воздушной среды в пределах объекта

+Проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех необходимых для этого переключений

+Действие средств управления и противоаварийной автоматической защиты, прекращающих развитие опасной ситуации

?Какие требования предъявляются к системам противоаварийной автоматической защиты и управления технологическими процессами? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Должно быть исключено срабатывание систем  от случайных и кратковременных сигналов нарушения нормального хода технологического процесса

+В случае отключения электроэнергии или прекращения подачи сжатого воздуха для их питания системы должны обеспечивать перевод технологического объекта в безопасное состояние

=Возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания системы противоаварийной автоматической защиты должен выполняться автоматически после устранения причины срабатывания

=Отключение систем в случае переключений на резервный или аварийный источник электропитания не должно превышать 0,5 с

?Какие требования предъявляются к пневматическим системам контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ)?

+Воздух для воздушных компрессоров и систем КИПиА должен быть очищен от пыли, масла, влаги

=Качество сжатого воздуха должно проверяться не реже одного раза в квартал

=Для пневматических систем контроля, управления и ПАЗ предусматриваются единые установки и единые сети сжатого воздуха

=Использование инертного газа для питания систем КИПиА определяется  конкретными условиями и потребностями объекта

?В течение какого времени буферные емкости должны обеспечивать питание воздухом средств  управления и противоаварийной автоматической защиты для безаварийной остановки объекта при остановке компрессоров?

+Время должно быть подтверждено расчетом, но не менее 1 ч

=Время должно быть подтверждено расчетом, но не менее 45 мин

=Время должно быть подтверждено расчетом, но не менее 30 мин

=Время должно быть подтверждено расчетом, но не менее 20 мин

?Каким из перечисленных требований должны удовлетворять помещения управления? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Воздух, подаваемый в помещения управления, должен быть очищен от газов, паров и пыли

Полы в помещении должны  быть  нескользкими,  электропроводными, с повышенной механической стойкостью

+Помещения должны иметь воздушное отопление и установки для кондиционирования воздуха

Защита от механических повреждений, проложенных по полу кабелей, должна осуществляться с помощью швеллеров и уголков

?В каком случае должно происходить автоматическое включение аварийной вентиляции, установленной в анализаторных помещениях?

+Когда концентрация обращающихся веществ в воздухе помещения достигает 20% нижнего концентрационного предела взрываемости

=Когда концентрация обращающихся веществ в воздухе помещения достигает 25% нижнего концентрационного предела взрываемости

=Когда концентрация обращающихся веществ в воздухе помещения достигает 30% нижнего концентрационного предела взрываемости

=Когда концентрация обращающихся веществ в воздухе помещения достигает 40% нижнего концентрационного предела взрываемости

?С кем в обоснованных случаях предусматривается двусторонняя громкоговорящая связь для объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=С районным отделом внутренних дел

+С военизированной газоспасательной службой

+С военизированной пожарной частью

=С пунктом скорой медицинской помощи

?Где предусматривается установка постов управления и сирен для извещения об опасных выбросах химических веществ на объектах, имеющих в своем составе блоки I категории взрывоопасности? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+В штабе ГО промышленного объекта

+На наружных установках

=На ограждении по периметру объекта через каждые 50 м

=На контрольно-пропускном пункте объекта

?Что соответствует требованиям к прокладке кабелей по территории технологических установок? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Прокладку кабелей рекомендуется выполнять открыто: по эстакадам, в галереях и на кабельных конструкциях технологических эстакад

+Размещать кабельные сооружения на технологических эстакадах следует с учетом обеспечения монтажа и демонтажа трубопроводов

=Прокладка кабелей в каналах и траншеях запрещается

=Провода и кабели с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой  должны прокладываться на верхних ярусах технологических эстакад

?Что из перечисленного соответствует требованиям к общеобменной и аварийной вытяжной вентиляции?  (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Устройство выбросов воздуха вытяжной вентиляции должно обеспечивать эффективное рассеивание взрывоопасных смесей

+Должна исключаться возможность взрыва в зоне выброса и образования взрывоопасных смесей над территорией организации

=Включение аварийной вытяжной вентиляции должно производиться при работающей общеобменной вентиляции в случае недостаточности воздухообмена

=Общеобменная вентиляция должна включаться при срабатывании установленных в помещении сигнализаторов довзрывных концентраций

?В каких случаях для систем аварийной вентиляции предусматривается их автоматическое включение? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+При срабатывании сигнализаторов довзрывных концентраций

+При поступлении сигнала от газоанализаторов при превышении предельно допустимых концентраций взрывоопасных паров и газов

=При поступлении сигнала от датчиков повышения температуры

=При поступлении сигнала от датчиков контроля за содержанием взрывопожароопасной пыли в воздухе помещения

?Какую максимальную температуру не должна превышать поверхность нагрева систем отопления в помещениях, имеющих взрывопожароопасные зоны?

+80% температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ

=85% температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ

=90% температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ

=95% температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ

?Какие требования предъявляются к зданиям вновь проектируемых взрывопожароопасных объектов, в которых расположены помещения управления (операторные)? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Обеспечивать безопасность находящегося в них персонала

+Быть устойчивыми к воздействию ударной волны

=Окна зданий должны быть оборудованы жалюзи из прочных материалов

=Вокруг зданий должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 3 м

- Тема: Специальные требования промышленной безопасности при проектировании объектов химической промышленности

?Кем разрабатывается технологический регламент, в соответствии с которым должна осуществляться эксплуатация аммиачной холодильной установки? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Проектной организацией - разработчиком проекта

+Организацией, эксплуатирующей холодильную установку, по согласованию с проектной организацией - разработчиком проекта

=Организацией, эксплуатирующей холодильную установку, по согласованию с территориальным управлением Ростехнадзора

=Организацией, осуществляющей экспертизу промышленной безопасности объекта

?В каком случае для постоянного обслуживания оборудования (арматуры) аммиачных холодильных установок должна быть устроена металлическая площадка с ограждением и лестницей?

+При обслуживании оборудования на уровне выше 1,8 м от пола

=При обслуживании оборудования на уровне 1,5 м от пола и  выше

=При обслуживании оборудования на уровне 1,2 м от пола и  выше

=При обслуживании оборудования на уровне 1,0 м от пола и  выше

?Кем определяется расчетный срок эксплуатации трубопроводов, указываемый в их паспорте?

+Проектной организацией

=Территориальным управлением Ростехнадзора

=Монтажной организацией

=Организацией, осуществляющей экспертизу промышленной безопасности

?Каким должен быть диаметр стальных гильз из труб используемых для прокладки трубопроводов через стены или перекрытия здания?

=Внутренний диаметр гильз должен быть на 3 мм больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом тепловой изоляции)

=Внутренний диаметр гильз должен быть на 3-5 мм больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом тепловой изоляции)

=Внутренний диаметр гильз должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом тепловой изоляции)

+Внутренний диаметр гильз должен быть на 10-20 мм больше наружного диаметра трубопроводов (с учетом тепловой изоляции)

?Какой условный диаметр должен быть у дренажного вентиля, устанавливаемого на всасывающих и нагнетательных аммиачных трубопроводах для отвода масла и конденсата в маслосборник или дренажный ресивер?

+Не менее 25 мм

=Не менее 22 мм

=Не менее 17 мм

=Не менее 12 мм

?Какая предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны помещений и вне помещений, у мест установки датчиков соответствует I уровню контроля концентрации аммиака в воздухе?

+Равная 20 мг/м3

=Равная 40 мг/м3

=Равная 80 мг/м3

=Равная 120 мг/м3

?Что из перечисленного соответствует требованиям Правил ПБ 09-567-03 к размещению технологического оборудования в производственных зданиях и на открытых площадках лакокрасочных производств?

=Основные проходы в местах постоянного пребывания работающих шириной не менее 1,5 м

=Проходы между аппаратами, а также между аппаратами и стенами помещений при необходимости кругового обслуживания шириной не менее 0,8 м

=Проходы для периодического осмотра и обслуживания машин и аппаратов, а также приборов КИПиА шириной не менее 0,6 м

+Оборудование, не требующее кругового обслуживания, может отстоять друг от друга и от выступающих строительных конструкций не менее чем на 0,2 м

?На какую высоту должны выводиться дыхательные сбросные линии от оборудования с ЛВЖ?

+На расчетную высоту, но не менее 3,0 м над кровлей или обслуживающей площадкой, если они располагаются не ближе 6 м по горизонтали от более высокой части здания

=На расчетную высоту, но не менее 2.5 м над кровлей или обслуживающей площадкой, если они располагаются не ближе 5 м по горизонтали от более высокой части здания

=На расчетную высоту, но не менее 2,0 м над кровлей или обслуживающей площадкой, если они располагаются не ближе 4 м по горизонтали от более высокой части здания

=На расчетную высоту, но не менее 1,5 м над кровлей или обслуживающей площадкой, если они располагаются не ближе 3 м по горизонтали от более высокой части здания

?Какой должна быть общая вместимость одного складского здания лакокрасочных производств?

=Не должна превышать 600 м3 для ЛВЖ или 10000 м3  для ГЖ

=Не должна превышать 900 м3 для ЛВЖ или 8000 м3  для ГЖ

+Не должна превышать 1200 м3 для ЛВЖ или 6000 м3  для ГЖ

=Не должна превышать 1500 м3 для ЛВЖ или 4000 м3  для ГЖ

?Какой должна быть кратность воздухообмена в помещениях расфасовки коллоксилина расходных складов лакокрасочных производств?

=Кратность воздухообмена должна составлять 1,5-2 кр/ч

=Кратность воздухообмена должна составлять 2-2,5 кр/ч

=Кратность воздухообмена должна составлять 2,5-3 кр/ч

+Кратность воздухообмена должна составлять 3-4 кр/ч

?Каким должно быть внешнее безопасное расстояния от здания расходного склада коллоксилина до границы населенных пунктов (поселков, городов), мест массового скопления людей?

+800 м

=600 м

=500 м

=300 м

?Какая из перечисленных пар материалов по степени опасности возникновения механических искр наиболее предпочтительна для изготовления рабочих колес, корпусов и входных коллекторов взрывозащищенных вентиляторов?

+Нержавеющая сталь/латунь, бронза, электропроводящая пластмасса

=Углеродистая сталь/латунь, бронза, электропроводящая пластмасса

=Нержавеющая сталь/нержавеющая сталь

=Алюминиевый сплав/алюминиевый сплав

?При какой величине виброскорости объектов, подверженных колебаниям, установка взрывозащищенных вентиляторов на объектах не допускается?

+Более 2 мм/с

=1,5 мм/с и более

=1,0 мм/с и более

=0,5 мм/с и более

?Какое превышение избыточного рабочего давления допускается при выборе пропускной способности предохранительных клапанов взрывозащищенных вентиляторов и их числа при избыточном рабочем давлении в системе свыше 0,3 МПа до 6 МПа?

+В системе не должно создаваться давление, превышающее избыточное рабочее давление на 15 %

=В системе не должно создаваться давление, превышающее избыточное рабочее давление на 18 %

=В системе не должно создаваться давление, превышающее избыточное рабочее давление на 21 %

=В системе не должно создаваться давление, превышающее избыточное рабочее давление на 25 %

?Какой должна быть температура стенок цилиндра компрессорных установок, работающих на газах или газовых смесях, из которых при сжатии может выпадать конденсат?

+Не менее чем на 10°С выше температуры выпадения конденсата сжимаемого газа или одного из компонентов газовой смеси

=Не менее чем на 8°С выше температуры выпадения конденсата сжимаемого газа или одного из компонентов газовой смеси

=Не менее чем на 6°С выше температуры выпадения конденсата сжимаемого газа или одного из компонентов газовой смеси

=Не менее чем на 4°С выше температуры выпадения конденсата сжимаемого газа или одного из компонентов газовой смеси

?Какое содержание растительных и механических примесей допускается в воде, используемой в системах охлаждения компрессорных установок?

+Не более 25 мг/л

=Не более 30 мг/л

=Не более 40 мг/л

=Не более 50 мг/л

?Какую температуру вспышки должны иметь масла, применяемые для смазки цилиндров и сальников компрессорных установок, работающих на взрывоопасных и вредных газах?

+Не менее чем на 20°С выше температуры нагнетаемого газа

=Не менее чем на 18°С выше температуры нагнетаемого газа

=Не менее чем на 15°С выше температуры нагнетаемого газа

=Не менее чем на 12°С выше температуры нагнетаемого газа

?Какой должна быть температура теплоносителя для предварительного прогрева масла и всех маслопроводов при установке компрессоров, работающих на взрывоопасных и вредных газах, вне помещения в зимних условиях?

+Должна быть не выше 110°С

=Должна быть не выше 115°С

=Должна быть не выше 118°С

=Должна быть не выше 125°С

?Какой уклон должны иметь лестницы к площадкам постоянного (ежесменного) и периодического обслуживания оборудования, расположенным на любой высоте?

=Должны иметь уклон 40° и 80° соответственно

+Должны иметь уклон 45° и 60° соответственно

=Должны иметь уклон 50° и 70° соответственно

=Должны иметь уклон 55° и 75° соответственно

?Какой должна быть высота ступеней лестниц к площадкам периодического обслуживания компрессорных установок, работающих на взрывоопасных и вредных газах,  с углом наклона 45 и 60°?

+Для лестниц с углом наклона 45° должна быть 0,2 м, а с углом наклона 60° - 0,3 м

=Для лестниц с углом наклона 45 и 60° должна быть 0,2 м

=Для лестниц с углом наклона 45 и 60° должна быть 0,3 м

=Для лестниц с углом наклона 45° должна быть 0,3 м, а с углом наклона 60° - 0,2 м

?Приборы какого класса следует применять для измерения давления на линии всасывания I cтупени компрессорных установок?

+Не ниже 1,5

=Не ниже 2,5

=Не ниже 4,0

=Не ниже 6,0

?Что из перечисленного соответствует требованиям к манометрам, применяемым на компрессорных установках, работающих на взрывоопасных и вредных газах? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+На шкалах манометров следует наносить красную черту через деление шкалы, соответствующее рабочему давлению

=Приборы для измерения давления следует выбирать так, чтобы значения рабочего давления находились во второй четверти шкалы

=Перед пружинным манометром следует устанавливать редуктор давления для защиты манометра от резкого повышения давления

+Присоединение манометрических приборов следует производить в местах с наименьшей пульсацией давления

?Какие манометры устанавливаются на воздухосборниках стационарных компрессорных установок? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=Манометры диаметром не менее 100 мм, класса точности не ниже 1,5

=Манометры диаметром не менее 120 мм, класса точности не ниже 2,5

+Манометры диаметром не менее 150 мм, класса точности не ниже 2,5

=Манометры диаметром не менее 180 мм, класса точности не ниже 4,0

?Что из перечисленного соответствует требованиям к компрессорным помещениям в соответствии с ПБ 03-581-03? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Каналы и проемы в компрессорном помещении следует закрывать вровень с полом съемными плитами

=Проемы, углубления и переходы, которые не закрываются, следует ограждать перилами высотой не менее 0,8 м

+Полы площадок и ступени лестниц следует изготавливать из рифленой стали

=Низ перил должен закрываться сплошной металлической зашивкой высотой не менее 0,10 м

?В каком случае должна срабатывать звуковая и световая сигнализация системы противоаварийной защиты стационарной компрессорной установки? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+При прекращении подачи охлаждающей воды

+При повышении температуры сжимаемого воздуха выше допустимой

=При превышении допустимого уровня механических примесей в сжимаемом воздухе

=При увеличении плотности масла для смазки механизма движения выше допустимой

?Каким образом должен устанавливаться воздухосборник стационарной компрессорной установки? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Воздухосборник следует устанавливать на фундамент вне здания компрессорной установки и ограждать

=Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,0 м, а между воздухосборником и стеной здания - не менее 0,5 м

+Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 м от воздухосборника в сторону проезда или прохода

=Присоединение к одному воздухосборнику нескольких компрессоров не допускается

?Каким образом должен производиться забор (всасывание) воздуха воздушным компрессором производительностью свыше 10 м3/мин?

+Забор воздуха должен производиться снаружи помещения компрессорной станции на высоте не менее 3 м от уровня земли

=Забор воздуха должен производиться из помещения компрессорной станции при наличии воздушных фильтров

=Забор воздуха должен производиться снаружи помещения компрессорной станции через всасывающий патрубок диаметром не менее 250 мм

=Забор воздуха должен производиться из  воздухозаборников, расположенных на расстоянии не менее 30 м от компрессорной станции

?Какое давление принимается за расчетное для напорных трубопроводов (после насосов, компрессоров, газодувок)?

+Максимальное давление, развиваемое центробежной машиной при закрытой задвижке со стороны нагнетания

=Давление срабатывания предохранительного клапана, установленного на источнике давления

=Рабочее давление, развиваемое центробежной машиной

=Давление настройки предохранительного клапана

?Что из перечисленного следует учитывать при выборе материалов и изделий для технологических трубопроводов?

=Расчетное давление и расчетную температуру транспортируемой среды

=Свойства транспортируемой среды (агрессивность, взрыво- и пожароопасность, вредность)

=Свойства материалов и изделий (прочность, хладостойкость, стойкость против коррозии, свариваемость)

+Все перечисленное

?Кем определяется класс опасности технологических сред и категории технологических трубопроводов?

+Разработчиком проекта

=Эксплуатирующей организацией

=Территориальными органами Ростехнадзора

=Экспертной организацией

?В зависимости от чего принимают более ответственную, чем определяемую рабочими параметрами, категорию трубопроводов?

+От условий эксплуатации

=От  класса опасности транспортируемого вещества

=От взрывоопасности транспортируемого вещества

=От пожароопасности транспортируемого вещества

?Каким способам присоединения ответвлений к основному трубопроводу необходимо отдавать предпочтение? (выберите три правильных варианта ответов)

|  |  | ПБ 03-585-03 2.2.32. Ответвление от трубопровода выполняется одним из способов, показанных на рис. 2. Не допускается усиление тройниковых соединений с помощью ребер жесткости. Рис. 2. Ответвления на технологических трубопроводах: а - без укрепления; б - с помощью тройника; в - укрепленное штуцером и накладкой; г - укрепленное накладкой; д - укрепленное штуцером; е - укрепленное накладками на основной и ответвляемый трубопровод; ж - крестообразное 2.2.33. Присоединение ответвлений по способу «а» (рис. 2) применяется в тех случаях, когда ослабление основного трубопровода компенсируется имеющимися запасами прочности соединения. 2.2.34. При выборе способа присоединения ответвлений к основному трубопроводу следует отдавать предпочтение способам «б», «в», «е» (рис. 2). |
| --- | --- | --- |
|  | + |  |
|  | + |  |
|  | + |  |

?Для каких технологических трубопроводов допускается применение лепестковых переходов?

=Для трубопроводов, предназначенных для транспортирования сжиженных газов и веществ группы А (а)

+Для технологических трубопроводов с условным давлением Ру не более 1,6 МПа (16 кгс/см2) и условным диаметром Dу 100-500 мм

=Для технологических трубопроводов с условным давлением Ру не более 2,5 МПа (25 кгс/см2) и условным диаметром Dу 400-1500 мм

=Для всех технологических трубопроводов любого типа

?Для каких технологических трубопроводов можно применять приварные плоские и ребристые заглушки?

+Для технологических трубопроводов, транспортирующих вещества групп А и Б при давлении Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

=Для трубопроводов, предназначенных для транспортирования сжиженных газов и веществ группы А (а)

=Для технологических трубопроводов с условным давлением Ру не более 1,6 МПа (16 кгс/см2) и условным диаметром Dу 100-500 мм

=Для технологических трубопроводов при давлении Ру не более 6,3 МПа (63 кгс/см2)

?Какой должна быть величина уклона технологического трубопровода для легкоподвижных жидких веществ?

+Не менее 0,0020

=Не менее 0,0015

=Не менее 0,0010

=Не менее 0,0005

?Как должны располагаться при двух - и трехъярусной прокладке трубопроводы с веществами, несовместимыми друг с другом?

+Трубопроводы кислот, щелочей и других агрессивных веществ - на самых нижних ярусах, трубопроводы веществ группы Б (а), Б (б) - на верхнем ярусе и по возможности у края эстакады

=Трубопроводы веществ группы Б (а), Б (б) - на самых нижних ярусах, трубопроводы кислот, щелочей и других агрессивных веществ - на верхнем ярусе и по возможности у края эстакады

=Допускается любое сочетание и расположение трубопроводов независимо от свойств и параметров транспортируемых веществ

?Какие требования предъявляются к подземной прокладке трубопроводов в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов при условном диаметре трубопроводов до 300 мм?

+Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,40 м

=Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,35 м

=Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,30 м

=Они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости), расстояние между ними в свету должно быть не менее 0,25 м

?Каким должен быть период срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств с дистанционным управлением на емкостном оборудовании для хранения жидких кислот или щелочей?

+Не более 120 с

=Не более 150 с

=Не более 180 с

=Не более 240 с

?Какие требования предъявляются к трубопроводам для транспортировки кислот и щелочей, прокладываемым по эстакадам? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=При многоярусной прокладке трубопроводы кислот и щелочей следует располагать на самых верхних ярусах

+Трубопроводы должны быть защищены от падающих предметов

+Трубопроводы должны быть защищены от возможных ударов со стороны транспортных средств, для чего трубопровод располагают на удалении от опасных участков или отделяют их барьерами

=Трубопроводы для транспортировки кислот и щелочей должны быть изготовлены из композиционных материалов

?Какой ширины должна предусматриваться охранная зона для межзаводского трубопровода кислот или щелочей, прокладываемого вне территории организации?

+Не менее 2,0 м с каждой его стороны

=Не менее 1,8 м с каждой его стороны

=Не менее 1,5 м с каждой его стороны

=Не менее 1,2 м с каждой его стороны

?Какое максимальное количество жидких кислот и (или) щелочей, может единовременно  находиться на территории организации-потребителя?

+Не более 30-суточной потребности

=Не более недельной потребности

=Не более двухмесячной потребности

=Не более квартальной потребности

?Какой должна быть высота защитного ограждения каждой группы резервуаров с учетом уровня расчетного объема разлившейся жидкости?

+Должна быть на 0,20 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости

=Должна быть на 0,15 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости

=Должна быть на 0,10 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости

=Должна быть на 0,05 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости

?Каким требованиям должны соответствовать вновь проектируемые склады кислот, в которых возможно образование первичного кислотного облака? (выберите 2 правильных варианта ответа)

=Должны располагаться в более высоких местах по отношению к другим зданиям и сооружениям

=Должны располагаться с надветренной стороны преобладающих направлений ветров относительно места расположения ближайших населенных пунктов

+Должен быть установлен указатель направления ветра, видимый из любой точки территории склада

+Должны обеспечиваться автоматический контроль за уровнем загазованности и сигнализация об аварийных утечках

?Каким должно быть сопротивление изоляции электроизолирующих устройств (вставок, изоляторов, подвесок) электролизеров и присоединенных к ним трубопроводов?

+Не менее 0,5 МОм

=Не менее 0,4 МОм

=Не менее 0,35 МОм

=Не менее 0,25 МОм

?Какое содержание влаги должно быть в осушенном воздухе, используемом для технологических целей в электролизерах?

+Содержание влаги в осушенном газе должно соответствовать температуре точки росы не выше -40°С

=Содержание влаги в осушенном газе должно соответствовать температуре точки росы не выше -35°С

=Содержание влаги в осушенном газе должно соответствовать температуре точки росы не выше -30°С

=Содержание влаги в осушенном газе должно соответствовать температуре точки росы не выше -20°С

/Каким должен быть аварийный запас щелочи в системах аварийного поглощения хлора отделений электролиза при максимальной проектной токовой нагрузке?

=Должен быть достаточным для поглощения хлора, производимого всеми электролизерами в течение 3-5 мин

=Должен быть достаточным для поглощения хлора, производимого всеми электролизерами в течение 5-7 мин

=Должен быть достаточным для поглощения хлора, производимого всеми электролизерами в течение 7-10 мин

+Должен быть достаточным для поглощения хлора, производимого всеми электролизерами в течение 10-15 мин

?Каким должно приниматься расчетное давление сосудов, содержащих жидкий хлор?

=Не менее 1,0 МПа

=Не менее 1,2 МПа

=Не менее 1,4 МПа

+Не менее 1,6 МПа

?Какой должна быть прибавка на коррозию для толщины стенки трубопровода хлора дополнительно к расчетной?

+Не менее 1,0 мм

=Не менее 0,8 мм

=Не менее 0,6 мм

=Не менее 0,4 мм

?Что должно обеспечиваться при прокладке трубопроводов для транспортировки хлора? (выберите 2 правильных варианта ответа)

+Трубопроводы для транспортировки хлора должны прокладываться, как правило, по эстакадам

+Для защиты от возможного удара со стороны транспортных средств трубопровод должен располагаться на удалении от опасных участков

=Пересечение трубопроводов жидкого и газообразного хлора с транспортными магистралями не допускается

=Трубопроводы жидкого и газообразного хлора должны быть удалены от источников нагрева и трубопроводов с горючими веществами не менее чем на 0,5 м

?Какая концентрация хлора в воздухе рабочей зоны производственного помещения является предельно допустимой?

=Предельно допустимая концентрация хлора составляет 1,0 мг/м3

=Предельно допустимая концентрация хлора составляет 0,7 мг/м3

=Предельно допустимая концентрация хлора составляет 0,5 мг/м3

=Предельно допустимая концентрация хлора составляет 0,2 мг/м3

?Какой энергетический потенциал технологических блоков производства водорода методом электролиза воды должны обеспечивать проектные решения?

+Должны обеспечивать Qв < 27 (III категория взрывоопасности)

=Должны обеспечивать Qв = 27-37  (II категория взрывоопасности)

=Должны обеспечивать Qв > 37 (I категория взрывоопасности)

?Какие размеры должны быть у глухой разделяющей перегородки из несгораемого материала между водородными и кислородными ресиверами при расстоянии между ними менее 10,0 м?

=Превышающая ресиверы по высоте не менее чем на 0,3 м и выступающая за габариты ресиверов не менее чем на 0,7 м

=Превышающая ресиверы по высоте не менее чем на 0,5 м и выступающая за габариты ресиверов не менее чем на 0,6 м

+Превышающая ресиверы по высоте не менее чем на 0,7 м и выступающая за габариты ресиверов не менее чем на 0,5 м

=Превышающая ресиверы по высоте не менее чем на 0,9 м и выступающая за габариты ресиверов не менее чем на 0,4 м

?Какую освещенность должно обеспечивать аварийное освещение для продолжения работ на рабочих поверхностях, требующих обслуживания при аварийном режиме?

+Не менее 10 % от норм, установленных для рабочего освещения этих поверхностей

=Не менее 8 % от норм, установленных для рабочего освещения этих поверхностей

=Не менее 7 % от норм, установленных для рабочего освещения этих поверхностей

=Не менее 5 % от норм, установленных для рабочего освещения этих поверхностей

?Каким должно быть расстояние от токоведущих частей электролизера до металлических конструкций установки при напряжении на электролизере до 65 В и при напряжении более 65 В?

=Не менее чем 0,8 м и 1,2 м соответственно

=Не менее чем 0,9 м и 1,6 м соответственно

=Не менее чем 1,0 м и 1,8 м соответственно

+Не менее чем 1,2 м и 1,5 м соответственно

?Какое количество факельных коллекторов и факельных установок следует предусматривать для общих факельных систем?

=Один факельный коллектор и одну факельную установку

+Два факельных коллектора и две факельные установки

=Два факельных коллектора и одну факельную установку

?Что не соответствует требованиям, предъявляемым  Правилами ПБ 03-591-03 к факельным коллекторам и трубопроводам?

=Факельные коллекторы и трубопроводы должны быть минимальной длины

=Факельные коллекторы и трубопроводы должны иметь минимальное число поворотов

=Факельные коллекторы и трубопроводы необходимо прокладывать над землей (на опорах и эстакадах)

+На факельных коллекторах и трубопроводах должны устанавливаться сальниковые компенсаторы

?Что должно предусматриваться, при необходимости, на коллекторах и трубопроводах для предотвращения конденсации и кристаллизации веществ в факельных системах?

+Тепловая изоляция и обогревающие спутники

=Соответствующие ингибиторы и растворители

=Специальные фильтры и уловители

=Электромагнитные излучатели

?С каким уклоном в сторону сепараторов необходимо прокладывать факельные коллекторы и трубопроводы?

+Не менее 0,003

=Не менее 0,002

=Не менее 0,001

?Исходя из каких условий должна осуществляться установка факельного сепаратора и насоса по отношению друг к другу?

+При условии обеспечения заполнения насоса конденсатом при его поступлении в сепаратор и исключения возникновения кавитации при работе насоса

=При условии минимального количества углов соединяющего трубопровода, максимальный угол изгиба трубопровода не должен превышать 30 градусов

=При условии нахождения выходного штуцера сепаратора ниже входного патрубка насоса

=При условии максимального расстояния между сепаратором и насосом не более 3 метров и угла наклона соединяющего трубопровода в сторону сепаратора

?На какую сумму следует рассчитывать пропускную способность отдельных и специальных факельных систем?

+На сумму постоянных сбросов от всех подключенных технологических блоков и аварийного сброса от одного блока с наибольшей величиной этого сброса

=На сумму  постоянных и периодических  сбросов от всех подключенных технологических блоков

=На сумму аварийных сбросов от всех подключенных технологических блоков

=На сумму постоянных сбросов от всех подключенных технологических блоков

?В каком случае на факельных установках не устанавливают газовый затвор?

+Если в сбросных газах и парах имеются твердые и смолистые вещества

=Если сбросные газы и пары не относятся к числу взрывоопасных

=Если в сбросных газах и парах  отсутствуют вредные вещества

=Если плотность сбросных газов и паров составляет менее 0,8 по отношению к плотности воздуха

?От чего зависит число дежурных горелок с запальниками на факельном оголовке?

+От диаметра факельного оголовка

=От плотности сбрасываемых газов и паров

=От давления в факельном оголовке

=От высоты факельного ствола